ТЕМА 1 - АСЕПТИКА

|  |  | - ПОНЯТИЕ ОБ АСЕПТИКЕ И АНТИСЕПТИКЕ Асептика – комплекс мер направленных на предупреждение инфицирования раны путем уничтожения возбудителей на всех предметах, которые будут соприкасаться с последней. Антисептика – комплекс мер направленных на предупреждение развития и борьбу с уже имеющейся инфекцией в ране. В доасептический период хирургии летальность в послеоперационном периоде составляла до 80 % всех больных. Приоритет в разработке антисептического метода лечения принадлежит английскому хирургу Джозефу Листеру (1829 – 1912), он создал систему профилактики инфекции. Основными компонентами этой системы являются: многослойная листеровская повязка; обработка рук; обработка инструментов; обработка воздуха в операционной. Главный принцип асептики: «Все, что соприкасается с раной, должно быть стерильно». - инструменты; - материалы - руки врача; |  |
| --- | --- | --- | --- |

- СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизацию изделий медицинского назначения проводят с целью уничтожения микроорганизмов всех видов, в том числе споровых форм. Стерилизации подлежат все изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью, контактирующие с кровью в организме пациента или вводимой в него, инъекционными препаратами, а также изделия, которые в процессе эксплуатации контактируют со слизистой оболочкой и могут вызвать его повреждение. Стерилизация проводится после дезинфекции и предстерилизационного очищения, является завершающим этапом обработки изделий медицинского назначения.

Стерилизацию осуществляют

- физическими (паровой, воздушный, в среде нагретых шариков)

- химическими (применение растворов химических средств),

- газовый методами.

- Паровой метод стерилизации

При паровом методе стерилизации стерилизующим средством является водяной насыщенный пар под избыточным давлением 0,05 МПа (0,5кгс/см2) – 0,21 МПа (2,1кгс/см2), температурой 110-1350С, стерилизацию осуществляют в паровых стерилизаторах (автоклавах).

Паровой метод получил широкое распространение в медицинской практике, в первую очередь благодаря своей высокой эффективности и надежности: пар под давлением обладает выраженным спороцидным действием, глубоко проникает в стерилизуемые материалы, позволяет стерилизовать изделия в упаковке, благодаря чему предотвращается опасность их реинфицирования. Во время стерилизации пар не вступает в реакцию со стерилизуемым материалом, не оставляет осадка на изделиях. Метод является достаточно экономичным и наименее вредным с точки зрения экологии.

Автоклавирование стоматологических инструментов и материалов считается самым надежным, а часто и единственно возможным способом стерилизации. В большинстве стран мира автоклав является стандартным оборудованием любого стоматологического кабинета.

Вместе с тем паровой метод стерилизации имеет недостатки: при определенных условиях пар превращается в конденсат, который вызывает коррозию инструментов, увлажняет материалы, что значительно	увеличивает	опасность	реинфицирования простерилизованных изделий, ухудшает условия хранения. Этот метод малопригоден для изделий из материалов, стерилизация которых высокотемпературными методами не допускается: пластмасс, гуттаперчи, электрических приборов, оптических инструментов.

Таблица 5

Стерилизация паровым методом (водяной насыщенный пар под избыточным давлением)

| Режим стерилизации |  |  |  |  |  |  | Вид изделий, рекомендуемых к стерилизации данным методом | Вид упаковочного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление пара в стерилизационной камере МПа(кгс/см2) |  | Температура стерилизации, С0 |  | Время стерилизационной выдержки, мин. |  |  |  |  |
| Номина- льное значение | Предельное отклонение | Номина- льное значение | Предельное отклонение | При ручном и полуавтома тическом управлении не менее | При автоматическ. управлении, номинальное значение | При автоматич. управлении, предельное отклонение |  |  |
| 0,20 (2,0) | +0,02 (+0,2) | 132 | ±2 | 20 | 20 | +2 | Изделия из коррозионностойк их металлов, стекла, изделия из текстильных материалов, резин, лигатурный шовный материал | Стерилизационная коробка с фильтром или без фильтра, двойная мягкая упаковка из бязи, пергамент, бумага мешочная непропитанная, бумага упаковочная высокопрочная, бумага крепированная, стерилизационные упаковочные материала фирмы «3М» (США)* |
| 0,11 (1,1) | +0,02 (+0,2) | 120 | ±2 | 45 | 45 | ±3 | Изделия из резин, отдельных видов пластмасс (полиэтилен высокой плотности, ПВХ- пластикаты), лигатурный шовный материал |  |

- Воздушный метод стерилизации

При воздушном методе стерилизации стерилизующим средством является горячий воздух температурой 1600 и 1800С, стерилизацию осуществляют в воздушных стерилизаторах.(сухожаровой шкаф)

Стерилизация сухожаровым методом рекомендуется в случаях, когда отсутствует оборудование для паровой стерилизации или когда необходимо стерилизовать изделия или материалы, которые не могут стерилизоваться паром под давлением (тальк, порошки, масла и т.д.). Этот метод применим для изделий из резины силиконовой, металла, стекла.

Изделия стерилизуют завернутыми в стерилизационные упаковочные материалы. Шприцы стерилизуют в разобранном виде. Во время стерилизации металлических инструментов без упаковки их располагают так, чтобы они не касались друг друга.

В стерилизаторах, стерилизующим средством в которых является среда нагретых стеклянных шариков (гласперленовые шариковые стерилизаторы), стерилизуют изделия, применяемые в стоматологии (боры, головки алмазные, дрильборы, рабочие части гладилок, экскаваторов, зондов и др.). Изделия стерилизуют в неупакованном виде  по  режимам,  указанным  в  инструкции  по  эксплуатации

конкретного	стерилизатора,	разрешенного	для	применения.	После стерилизации инструменты используют сразу по назначению.

Сухожаровой метод имеет свои достоинства и недостатки. При воздействии сухого горячего воздуха не происходит увлажнения упаковок и изделий, не наблюдается коррозии инструментов. Простота использования, доступность, экономичность позволяют применять его в любом лечебно-профилактическом учреждении.

В то же время эффективность и надежность сухожаровой стерилизации меньше, чем автоклавирования. Стерилизация этим методом занимает довольно много времени (только сама стерилизация длиться не менее 60 минут). Высокая температура повреждает стерилизуемые инструменты, поэтому воздушным методам нельзя стерилизовать наконечники, световоды и т.д.

Стерилизация воздушным методом

| Режим стерилизации |  |  |  | Вид изделий, рекоменду- емых к стерилизации данным методом | Вид упаковочного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура стерилизации,0С |  | Время стерилизационной выдержки, мин |  |  |  |
| Номина- льное значение | Предель- ное отклоне- ние | Номина- льное значение | Предель- ное отклоне- ние |  |  |
| 180 | +2 | 60 | +5 |  | Бумага мешочная |
|  | -10 |  |  |  | влагопрочная, |
|  |  |  |  |  | бумага упаковочная |
|  |  |  |  | Изделия из | высокопрочная, |
|  |  |  |  | металлов, стекла | бумага |
|  |  |  |  | и резин на | крепированная, |
| 160 | +2 -10 | 150 | +5 | основе силиконового | стерилизационные упаковочные |
|  |  |  |  | каучука | материалы фирмы |
|  |  |  |  |  | «3М» (США) *или |
|  |  |  |  |  | без упаковки (в |
|  |  |  |  |  | открытых лотках) |

- Стерилизация растворами химических средств

Стерилизация изделий растворами химических средств является вспомогательным методом, поскольку не позволяет простерилизовать их в упаковке, а по окончании стерилизации необходимо промыть изделия стерильной жидкостью (питьевая вода, 0,9% раствор натрия хлорида), что при нарушении правил асептики может привести к вторичному обсеменению (контаминации) простерилизованных изделий микроорганизмами.

Данный метод следует применять для стерилизации изделий, в конструкцию которых входят термолабильные материалы, т.е. когда

особенности материалов изделий не позволяет использовать другие рекомендуемые методы стерилизации (физические). Конструкция изделия должна позволять стерилизовать его растворами химических средств. При этом необходим хороший доступ стерилизующего средства и промывной жидкости ко всем стерилизуемым поверхностям изделия.

Температура растворов, за исключением специальных режимов применения перекиси водорода и для альдегидсодержащих средств должна составлять не менее 200С, а для остальных средств не менее 180С.

Стерилизацию проводят при полном погружении изделий в раствор, свободно их раскладывая. При большой длине изделия – его укладывают по спирали. Разъемные изделия стерилизуют в разобранном виде. Каналы и полости заполняют раствором. Во избежание разбавления рабочих растворов – погружаемые в них изделия должны быть сухими.

После стерилизации все манипуляции проводят, строго соблюдая правила асептики. Изделия извлекают из раствора с помощью стерильных пинцетов, удаляют раствор из каналов и полостей, а затем промывают стерильной водой, налитой в стерильные емкости. При каждом переносе из одной емкости в другую освобождение каналов и полостей и их заполнение свежей жидкостью осуществляют с помощью стерильного шприца, пипетки или иного приспособления.

- Стерилизация газовым методом

Для газового метода стерилизации используют смесь ОБ (смесь окиси этилена и бромистого метила в весовом соотношении 1:2,5 соответственно), окись этилена, пары раствора формальдегида в этиловом спирте.

Стерилизацию смесью ОБ и окисью этилена проводят при комнатной температуре (не менее 180С), при температуре 350С и 550С; а парами раствора формальдегида в этиловом спирте при температуре 800С. Стерилизацию газовым методом осуществляют в стационарных газовых стерилизаторах, разрешенных к применению в установленном порядке, а также в портативных аппаратах (микроанаэростаты объемом 2,0 дм3 и 2,7дм3).

Для поддержания температуры стерилизации (350С и 550С) в портативных аппаратах их помещают в термостат или на водяную баню. Перед	газовой			стерилизацией	изделия			после предстерилизационной	очистки	вытирают		чистой	салфеткой	или подсушивают при комнатной температуре, либо при температуре 350С до	исчезновения	видимой	влаги.	Удаление	влаги	из	каналов полимерных (резиновых, пластмассовых) катетеров, трубок проводят с использованием централизованного вакуума, при его отсутствии – с

помощью ручного насоса или резиновой груши.

Изделия после подсушивания в разобранном виде упаковывают в пакеты из рекомендованных упаковочных материалов, затем помещают их в аппарат, закрывают крышкой и прижимают зажимом.

При стерилизации смесью ОБ и окисью этилена из портативного аппарата удаляют воздух под давлением 0,9 кгс\см, по показанию вакуумметра. Дозирование газов осуществляют по парциальному давлению непосредственно из баллона через штуцер микроанаэростата.

При использовании портативного аппарата после окончания стерилизационной выдержки его открывают в вытяжном шкафу и выдерживают 5 часов.

Стерилизация газовым методом (смесь ОБ и окись этилена)	Таблица 8

| Стерилизующее средство | Режим стерилизации |  |  |  |  | Вид изделий, рекомендуемых к стерилизации данным методом* | Вид упаковки или стерилизационного упаковочного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доза газа, Мг/дм3 | Рабочая температура в стерилизационной камере, С0 и парциальное давление |  | Относительная влажность, % | Время стерилизационной выдержки, мин. |  |  |
|  |  | парциальное давление | рабочая температура |  |  |  |  |
| Смесь ОБ (окись этилена с бромистым метиловым в соотношении1:2,5 по весу соответственно) | 2000 | 0,065 (0,65) или 490 мм.рт ст. | 35±5 | Не менее 80 | 240±5 | Оптика кардиостимуляторы | Упаковка из двух слоев полиэтиленовой пленки толщиной 0,06- 0,2 мм, пергамент, бумага мешочная непропитанная, бумага упаковочная высокопрочная, бумага крепированная, стерилизационные упаковочные материалы фирмы «3М» (США)** |
|  | 2000 | 0,065 (0,65) или 490 мм.рт.ст | 55±5 |  | 240±5 | Изделия из полимерных материалов (резины, пластмассы), стекла, металлов |  |
|  | 2000 | 0,065 (0,65) или 490 мм.рт.ст | 55±5 |  | 360±5 | Пластмассовые магазины к сшивающим аппаратам |  |
|  | 2000 | 0,065 (0,65) или 490 мм.рт.ст | Не менее 18 |  | 960±5 | Изделия из полимерных материалов (резины, пластмасс), стекла, металлов |  |
| Окись этилена | 1000 | 0,055(0,55) или 412 мм.рт.ст | Не менее 18 |  | 960±5 | Изделия из полимерных материалов (резины, пластмасс), стекла, металлов |  |

- Гласперленовый метод стерилизации

Гласперленовый метод предусматривает термическую обработку инструментов в среде нагретых стеклянных шариков при температуре 190-2500С в гласперленовом стерилизаторе.

Гласперленовый метод предназначен для быстрой стерилизации цельнометаллических инструментов, не имеющих полостей, каналов и замковых частей. В стоматологической практике он используется для экспресс-стерилизации мелких изделий: боров, эндодонтических инструментов, металлических матриц, металлических внутриканальных штифтов (постов) при полном погружении их в среду нагретых стеклянных шариков. Не рекомендуется использовать данный метод для стерилизации более крупных стоматологических инструментов (зондов, гладилок, экскаваторов, шпателей, скальпелей, пинцетов и т.д.) с целью стерилизации их рабочих частей.

При данном методе стерилизуемые инструменты полностью погружаются в среду предварительно нагретого гласперленового наполнителя на глубину более 10 мм от поверхности в вертикальном положении. Продолжительность стерилизации мелких инструментов составляет 20 секунд при температуре 190-2500С. По окончании цикла обработки инструменты извлекаются из стерилизатора с помощью стерильного пинцета и помещаются на стерильный лоток для использования. Стерилизатор может находиться в рабочем состоянии в течение всего рабочего дня.

Преимуществом гласперленового метода являются короткое время стерилизации, отсутствие расходных материалов на проведение стерилизации, сохранение эксплуатационных свойств режущих и колющих инструментов (по окончании стерилизации режущая поверхность инструментов не затупляется).

Однако гласперленовый метод нельзя считать полноценным методом стерилизации. Он абсолютно непригоден для стерилизации упакованных инструментов. По сути, методом стерилизации его допустимо называть только применительно к мелким инструментам, которые можно целиком разместить в среде нагретых шариков. Более крупные инструменты из-за небольшого размера стерилизационной камеры не умещаются полностью в среде нагретых стеклянных шариков, поэтому погрузить в нее можно лишь рабочую часть инструмента. Этот метод неприемлем для инструментов, имеющих массивные замковые части (стоматологические щипцы). За время выдержки, при котором достигается стерильность рабочей части этих достаточно массивных инструментов, их ручки разогреваются до такой степени, что невозможно за них взяться и извлечь инструмент из аппарата.

Поэтому рекомендуется использовать гласперленовый метод стерилизации лишь как вспомогательный и только в тех случаях, когда необходимо быстро простерилизовать какие-либо мелкие инструменты, например боры или инструментарий для проведения эндодонтического лечения.

- Инфракрасное воздействие

Новые методы стерилизации нашли свое отражение в стерилизаторе инфракрасной (ИК) стерилизации, предназначенном для стерилизационной обработки металлических медицинских инструментов в стоматологии, микрохирургии, офтальмологии и других областях медицины.

Высокая эффективность ИК-стерилизующего воздействия обеспечивает полное уничтожение всех исследованных микроорганизмов. В том числе таких как: S. epidermidis, S. aureus, S. sarinaflava, Citrobacterdiversus, Str. pneumonia, Bacillis cereus.

Быстрый, в течение 30 секунд, выход на режим 200+30С, короткий цикл стерилизационной обработки – от 1 до 10 минут. В зависимости от выбранного режима, наряду с низкой энергоемкостью, несравнимы по эффективности ни с одним из применяемых до настоящего времени методов стерилизации. Стерилизатор ИК-стерилизации прост в эксплуатации, не требует специально обученных операторов, а сам метод относится к экологически чистым технологиям. В отличие от паровой, воздушной или гласперленовой стерилизации, при ИК- стерилизации отсутствует агрессивное воздействие стерилизующего агента (инфракрасного излучения) на режущий инструмент.

- Ионозирующее излучение

Активно действующими агентами являются гамма-лучи. В ОЗ ионизирующее облучение не используется для дезинфекции. Его используют для стерилизации изделий однократного применения при производстве в заводских условиях.

  - КОНТРОЛЬ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Паровые, воздушные и газовые стерилизаторы, используемые для стерилизации изделий медицинского назначения, подлежат контролю. Контроль позволяет оперативно выявить несоответствие режимов стерилизации, вызванное техническими неисправностями аппаратов и нарушением технологии проведения стерилизации. А также предусматривает проверку параметров режимов стерилизации и оценку ее эффективности. Контроль режимов стерилизации проводят:

- физическим (с помощью измерительных приборов – термометров, мановакуумметров и др.)

- химическим (с использованием химических индикаторов)

- бактериологическим (с использованием споровых форм тест- культур) методами.

Изъятие стерильных инструментов из камеры:

- инструменты берутся корнцангом или длинным пинцетом, который ежедневно подвергают стерилизации. Во время работы пинцет для стерильных изделий хранят в отдельном стерильном лотке в бактерицидной камере;

- рекомендуемое время изъятия инструментов из камеры – не более 5 сек. Следующий забор может быть проведен через 2 мин.

- если время изъятия инструментов превысит 5 секунд (но не более 10 мин.), то следующий забор инструментов может быть осуществлен не ранее, чем через 9 мин;

- если крышка камеры была открыта более 10мин, все инструменты в камере подлежат повторной стерилизации, а камера – перезагрузке;

Хранение стерильных инструментов в камере: инструменты должны храниться с включенной бактериальной лампой не более 7 суток. По истечении 7 суток камера должна быть подвергнута обработке, неиспользованные изделия – повторной стерилизации.

Учет работы бактерицидной камеры: время и продолжительность работы, а также общая наработка бактерицидной камеры должна фиксироваться в журнале.

  - Упаковка для стерилизации. Упаковка является одним из пяти этапов процесса стерилизационной обработки медицинских изделий, который включает в себя очистку, дезинфекцию, подготовку и непосредственно стерилизацию. Выбор и правильное использование упаковочного материала является одним из ключевых аспектов эффективной стерилизационной обработки и последующего поддержания стерильности.

Упаковочный материал должен:

- предназначаться	для	использования	при	выбранном	методе стерилизации;

- позволять воздуху выходить наружу и стерилизующему агенту проникнуть внутрь;

- сохранять стерильность в процессе хранения и транспортировки;

- обеспечивать	возможность	подать	содержимое	упаковки	в стерильном виде.

Таблица 15

План проведения текущей дезинфекции в отделениях (кабинетах) стоматологического профиля

| Что | Когда | Как | Чем | Каким образом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинский инструментарий (терапевтический, хирургический, пародонтологический, ортопедический) | После использования | Замачивание погружением | Анасепт 1% 60мин. Полидез 1%45мин. Гексадекон 0,5% 30мин. Славин 0,5% 60мин. КДИ 1% 15мин. Триацид2% 15мин. и т.д. | - Провести отмыв инструментария в емкости №1. - Полное погружение в емкость №2 с выдержкой экспозиции (разъемные изделия, в том числе имеющие замки, дезинфицируются в разобранном виде, каналы и полости заполняются дезинфектантом) | Разрешены для многократного использования визуально чистые рабочие растворы дезинфицирующих средств: 1.КДИ -16суток. 2.Полидез-15сут 3.Гексодекон – 15сут. 4.Славин – 14сут 5.Анасепт-10сут. 6.Триацид-7сут. и т.д. |
| Мелкий стоматологический (боры), эндодонтический инструментарий (пульпоэкстракторы, дрильборы, файлы, каналонаполнители и т.д.) | После использования | Замачивание погружением | 6% перекись водорода – 60мин или дезинфектантами (см. медицинский инструментарий) | Полное погружение в емкости для отработанного материала с выдержкой экспозиции (емкость №1 и №2 для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной обработкой) | Во время приема пациентов допускается дезинфекция инструментария на рабочем месте в емкости с 6% перекисью водорода |
| Маски персонала: - однократного применения | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для отработанного материала с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| - многократного применения | После использования | 1. Замачивание погружением. | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для отработанного материала с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |

|  |  | 2. Кипячение | 1. Дистиллированная вода с натрием двууглекислым (пищевая сода) в концентрации 2% 990С+10 - 15мин. 2. Дистиллированная вода 990С+10С -30 мин | Полное погружение изделий в воду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Салфетки для пациента, полотенца для рук персонала: - однократного применения | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для отработанного материала с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| Шприцы | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | - Провести промывание шприца с иглой 2-3 раза в емкость № 1. - В емкости № 2 заполнить раствором дезинфектанта иглу и канюлю. - Снять иглу пинцетом и замочить ее в емкости для дезинфекции игл с выдержкой экспозиции. - Разобрать шприц, замочить цилиндр и поршень в емкости №2 для дезинфекции шприцов с притапливанием и выдержкой экспозиции. |  |
| Шприцы карпульные | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для дезинфекции (емкость №2) с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| Оттиски ортопедичесие (ортодонтические) | После контакта с пациентом | Замачивание погружением | См, дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для дезинфекции с выдержкой экспозиции |  |
| Изделия медицинского назначения одноразового использования (перевязочный, шовный материал, слюноотсосы и др.) | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для отработанного материала с притапливанием и выдержкой экспозиции |  |
| Наконечники к | После | протирать | 700 -этанол | 2-х-кратно обработать с интервалом 15 |  |

| стоматологической установке | использования |  |  | мин до и после лечения наружные поверхности и канал для бора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руки | Многократно в течение дня по показаниям | - Мытье (механическая очистка) - Гигиеническая антисептика Или 2. Хирургическая антисептика | Жидкое мыло в дозирующих устройствах, РН нейтральный. СептоцидР плюс, Септоцид Синерджи,Аквин,Каплин. Йодискин СептоцидР плюс, СептоцидСинерджи. Аквин. Локасепт | Мытье под проточной водой. Нанести антисептик на кожу кистей рук в количестве 3-5 мл, втирать до полного высыхания в кожу в течение 30 сек – 1 мин. - Вымыть руки теплой проточной водой с жидким мылом в течение 2-х мин (РН нейтр.). - Высушить руки стерильной марлевой салфеткой. - Нанести антисептик на кисти рук и предплечья порциями по 2,5-3 мл расход на обработку - 10мл. Втирать антисептик в кожу рук, не допуская высыхания в течение 5 мин. - Нанести стерильные перчатки на руки после полного испарения антисептика. |  |
| Перчатки | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость с дезинфектантом с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| Плевательницы | После использования (окончания приема каждого пациента) и по показаниям, после окончания работы | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки инструментария | Полное погружение в емкость с дезинфектантом с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| Оборудование медицинского назначения | Многократно, до, во время, после использования | Протирать (орошать) | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Ветошью, смоченной дез.раствором 2-х кратно, с интервалом 15мин, обработать поверхность По окончании работы нанести дез.раствор на поверхность с выдержкой экспозиции |  |

|  |  |  |  | Орошение поверхности согласно инструкции производителя готового раствора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены | При проведении генеральной уборки | Протирать (орошать) | См. дезинфекционный режим обработки | Ветошью, смоченной дезраствором обработать поверхность (или оросить) с выдержкой экспозиции, затем смыть водой с использованием чистой ветоши. |  |
| Ветошь | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки оборудования медназначения | Полное погружение в емкость для дезинфекции с выдержкой экспозиции |  |
| Стакан (емкость) для полоскания рта пациента | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки | Полное погружение в емкость для дезинфекции с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| Зубы | После удаления | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки изделий медназначения | Полное погружение в емкость для дезинфекции с выдержкой экспозиции и притапливанием, с последующей утилизацией |  |
| Уборочный инвентарь (швабры, ведра, тряпки) | После использования | Протирать (орошать). Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки | - Ветошью, смоченной дезраствором 2-х кратно обработать поверхность швабры с выдержкой экспозиции после окончания обработки. - Дезинфекцию тряпок провести методом погружения в дезраствор в ведре для уборки с последующим прополаскиванием водой и просушиванием |  |
| Воздух | До начала работы, между сменами, после окончания работы | Дезинфекция стационарными или передвижными УФ- облучателями | Не менее 30 мин с последующим проветриванием 30мин. 1 час с последующим проветриванием 30 мин |  |  |
| УФ-облучатель (стационарный, передвижной) | Перед каждым включением, при проведении генеральной уборки | Протирать | Сухая или влажная ветошь с использованием дезсредств | Горелка протирается сухой ветошью. Защитная арматура - дезинфектантом для поверхностей |  |

Классификация медицинских отходов

| Категории опасности | Группа А Неопасные | Группа Б Отходы, требующие особого внимания | Группа В Чрезвычайно инфицирующи е отходы | Группа Г Другие опасные отходы, подобные отходам производства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика морфологическо го состава | Отходы, не имеющие контактов с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы: Подгруппа А1 – неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и др. Подгруппа А2 – пищевые отходы всех подразделений ЛПО, кроме инфицированных (в т.ч. кожно– венерологических), фтизиатрических Подгруппа А3- мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащее токсических элементов. | Потенциально инфицированные отходы: Подгруппа Б1 – патологоанатомич еские отходы, органические операционные отходы, биологические отходы вивариев. Подгруппа Б2 – острые предметы (иглы, скальпели и др.). Подгруппа Б3 – просроченные лекарственные средства. Подгруппа Б4 – материалы и инструменты, загрязненные выделениями (кровью, выделениями пациентов). Подгруппа Б5 – все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые) (за исключением отделений особо опасных инфекций), отходы из микробиологическ их лабораторий, работающих с микроорганизмам и 3-4 групп патогенности. Подгруппа Б6 – цитостатические средства. | Материалы, контактирующ ие с больными особо опасными инфекциями. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизм ами 1-2 групп патогенности. Отходы фтизиатрическ их. Микологическ их больниц. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией. | Отходы от диагностических препаратов, дезинфицирующ ие средства, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности. Химические препараты |

Таблица 20

Способы обеззараживания отходов

| Группы и подгруппы отходов | Сжигание (температура 12000С и выше) | Двухступенчат ое пиролитическ ое сжигание (температура 800-8500С) | Сжигание в однокамерны х печах (температура 300-4000С) | Влажная термическая обработка (автоклав) | Химическая дезинфекция | Микроволно вое облучение | Полигон | Иные методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А «Неопасные отходы» | - | - | - | - | - | - | Полигон коммунальных отходов | Сдача вторсырья на переработку |
| Б 1 «Анатомические отходы» | Применяется | Применяется | - | - | - | - | - | Захоронение в специально отведенных местах |
| Б 2 «Острые предметы» | Применяется | Применяется | Применяется | Применяется | Применяется | Применяется | Применяется в небольших количествах при заключении в оболочку |  |
| Б 3 «Фармацевтичес- кие отходы» | Применяется | Применяется, в небольших количествах | - | - | - | - | - | Возврат просроченных лекарственных препаратов производителю |
| Б 6 «Цитотоксические отходы» | Применяется | - | - | - | - | - | - | - |
| В «Чрезвычайно инфицирующие отходы» | Применяется | Применяется | - | Применяется | Применяется | Применяется | Возможно только после обработки | - |
| Г «Опасные отходы» | Применяется | - | - | - | - | - | Только на спец объектах по размещению опасных отходов | Возврат неизрасходованн ых химикатов производителю |