ФГБОУ ВО

Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России

Избранные вопросы

внутрилабораторного контроля качества

методические рекомендации

для специалистов по клинической лабораторной диагностике

Новосибирск

2025 г.

УДК 616-008.9-074:658

Утверждено Центральной методической комиссией Новосибирского государственного университета в качестве методических рекомендаций для специалистов по клинической лабораторной диагностике.

(прокол №        от 2025 г.)

Методические рекомендации отражают современные представления о внешней и внутренней оценке качества клинических лабораторных методов исследования. В методических рекомендациях излагаются основные подходы к проведению контрольных мероприятий, возможные источники ошибок и способы их устранения.

Рекомендации предназначены для специалистов по клинической лабораторной диагностике НГМУ.

Подготовили:	кандидат медицинских наук,  доцент  Степанова Е.Г.

Рецензенты:	доктор медицинских наук, профессор Песков С.А.

Степанова Е.Г. Избранные вопросы внутрилабораторного контроля качества. Методические рекомендации для врачей и студентов. – Новосибирск, НГМУ, 2025- 18 с.

Новосибирский государственный медицинский университет, 2025.

Контроль качества лабораторных исследований – это система мер, направленных на количественную оценку точности, воспроизводимости, правильности, лабораторных определений параметров метаболизма в организме. Сущность контроля качества лабораторных исследований состоит в сопоставлении результатов диагностических исследований проб биологических жидкостей, производимых в лаборатории, с результатами исследований контрольных материалов и в измерении величины отклонения.

Цель контроля качества работы лаборатории:

- В устранении систематических ошибок и сведение до минимума случайных ошибок внутри лаборатории.

- В достижении оптимальных стандартных условий исследований биологических жидкостей во всех лабораториях.

Для этого контроль качества должен быть:

- Систематическим (по единым правилам, повседневным, объективным).

- Охватывать все области измерений (норма, патология).

- Производится в реальных условиях работы КДЛ.

Контроль качества применим ко всем видам клинической лабораторной диагностики, в первую очередь к тем, которые позволяют получать информацию в количественном выражении.

Контроль качества результатов, не имеющих количественного выражения, также возможен.

Основными этапами контроля качества являются преданалитический, аналитический и постаналитический, что включает следующие моменты: подготовка пациента, сбор биологического материла, идентификация биологических проб, обработка исследуемых проб, транспортировка проб, аналитическое исследование, расчет результатов, оценка полученного результата и оформление бланка, доведение результата исследования до сведения клиницистов.

Лабораторные исследования принципиально отягощены возможностью ошибок. Ошибки, возникающие на разных этапах работы, бывают внелабораторного и внутрилабораторного характера.

Существенным источником внелабораторных ошибок является неучет времени последнего приема пищи больным. Поэтому следует унифицировать время взятия крови и применять для исследования кровь, взятую натощак. Психические влияния, время дня, положение тела больного количественно и качественно оказывают действие на составные элементы крови. Очень серьезной проблемой является воздействие медикаментов на содержание компонентов сыворотки крови.

Все указанное выше факторы погрешностей связаны с состоянием больного. Но нельзя недооценивать и ряд других факторов, которые также имеют большое значение для результатов: техника взятия крови, используемые при этом инструменты, сосуды, в которых хранится кровь. Иглы, применяемых для взятия крови, должны иметь достаточно большой диаметр, чтобы не возникало повреждения эритроцитов. Посуда и инструменты для взятия крови не должны содержать следов моющих средств, должны быть сухими.

Весьма существенной причиной возникновения погрешностей анализа является нарушение условий хранения проб. Уже одно более длительное стояние сыворотки крови над эритроцитами может привести к сдвигам концентраций компонентов. Сыворотка должна быть отделена от эритроцитов не позднее двух часов после взятия крови.

Упомянутые источники погрешностей не поддаются качественному и количественному контролю, их в большинстве случаев не очень легко распознать, необходимо вскрывать и исключать их тщательной и кропотливой работой. Следует добиться стандартизованных условий, обязательных при взятии проб крови. Необходимо регулярное инструктирование персонала клиник и амбулаторий о правилах и условиях собирания и хранения материала для различных клинико-диагностических исследований.

Надежность результатов исследования при проведении анализов в лаборатории зависит от целого ряда факторов. Это внутрилабораторные ошибки, появление и предупреждение которых зависит от работников лаборатории.

Наиболее распространена следующая классификация ошибок –случайные и систематические.

Случайная ошибка – одиночное значение, невыходящее за пределы установленной для данного исследуемого компонента области, но стремящееся к выходу за эти пределы. Случайными называются неопределенные по величине и знаку ошибки, в появлении каждой из которых не наблюдается какой-либо закономерности. Случайные ошибки происходят при всяком измерении, и в том числе при любом аналитическом определении, как бы тщательно оно ни проводилось. Наличие их сказывается в том, что повторные определения того или иного элемента в данном образце, выполненные одном и тем же методом, дают, как правило, не одинаковые, а несколько различающимися между собой результатами. Они обусловлены:

- свойствами самой пробы (негомогенностью, неравномерностью перемешивания);

- некачественным инструментарием (неточностью пипеток, мерных колб - объемная ошибка, термоизмерительной аппаратуры - температурная ошибка, нестабильностью фотометрических приборов);

- по вине персонала лаборатории (неточное пипетирование - ошибка пипетирования, неправильное считывание результатов исследования - ошибки утомления, использования слишком коротких шкал - ошибки считывания и т.д.).

Случайные ошибки практически невозможно исключить совсем, но их можно значительно ограничить после оценки размера ошибки. Чаще случайные ошибки вызываются субъективными факторами; их величина (разброс данных) является мерилом воспроизводимости лабораторныхрезультатов. Чем меньше величина случайных ошибок и меньше разброс индивидуальных показателей, тем лучше воспроизводимость данных лабораторных исследований.

Распространенным способом характеристики воспроизводимости результатов является величина среднеквадратичного отклонения S, коэффициент вариации.

Могут хорошо совпадать результаты параллельных проб, очень далекие от истинного ответа. В этом отношении на первый план выступает систематические ошибки.

Систематические ошибками называют погрешности, одинаковые по знаку, происходящие от определенных причин, влияющих на результат либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения его. Систематические ошибки можно обычно предусмотреть и устранить или же ввести соответствующие поправки. Наиболее характерными являются следующие виды систематических ошибок:

Ошибки методические. Они зависят от особенностей применяемого метода анализа, например, - от не вполне количественного протекания реакции, на которой основано определение; от течения, наряду с основной реакцией, каких-либо побочных реакций, искажающих результаты определений, от свойств, применяемого при титровании индикатора и т.д.

Методические ошибки составляют наиболее серьезную причину искажения результатов количественных определений; устранить их трудно.

Ошибки, зависящие от применяемых приборов и реактивов.

Ошибки оперативные. Они происходят от неправильного или недостаточно тщательного выполнения аналитических операций: неправильного способа выливания растворов из пипеток и т.п.

Ошибки индивидуальные, зависящие от индивидуальных особенностей самого аналитика, например, - от его неспособности точно улавливать момент перемены окраски при титровании и т.д.

Систематические ошибки повторяются при каждом измерении, так как они вызываются постоянными причинами. Поэтому они влияют на всю серию определений.

Величина систематической ошибки характеризует правильность результатов анализа.

Для исключения случайных ошибок большое значение может иметь последовательная регистрация анализов, проводимых повторно у одно и того же больного. Такая регистрация в сопоставлении с динамикой клинического течения заболевания позволяет лаборатории своевременно обратить внимание на немотивированный "скачок" того или иного показателя, который мог быть обусловлен случай ошибки.

Если случайные ошибки могут быть выявлены сравнительно легко, то обнаружение и предупреждение ошибок систематических составляет задачу, более сложную. Первым и совершенно необходимым шагом в решении этой задачи должно быть тщательное подведение итогов ежедневной работы лаборатории. Большинство анализов, выполняемых в повседневной практической работе лаборатории, дают нормальные результаты, только в сравнительно небольшой части анализов обнаруживаются патологические отклонения. Поэтому, если оказывается, что в один из дней все или большинство ответов по данной методике сдвинуты в какую-либо сторону, этот факт должен натолкнуть на мысль о какой-либо ошибке, общей для всей серии анализов, т.е. систематической. Контакт между лаборантом и лечащим врачом оказывается весьма полезным для выявления не только случайных, но и систематических ошибок.

Очень важным являются тщательное построение  калибровочной кривой.

Использование анализаторов постепенно уменьшает число случайных ошибок (ошибок манипуляции), но при этом увеличивается необходимость в контрольных материалах для обнаружения систематических ошибок.

Важным средством противодействия самой тенденции к возникновению ошибок является повышение надежности лабораторных исследований за счет выбора надежных методов, применяемых высококачественных реактивов, обеспечения точности в работе измерительных приборов, безошибочной работы персонала.

Но даже при проведении всех этих мероприятий, остается необходимость объективной регистрации точности лабораторных исследований, постоянной угрозе возникновения ошибок нужно противопоставить постоянное измерение точности выполнения анализов, точности работы лаборатории, т.е. контроль качества работы.

Существует ряд критериев качества измерений:

Точность измерения – качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность измерений соответствует малым погрешностям всех видов, как систематических, так и случайных.

Погрешность измерения – отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Систематическая погрешность измерения – составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

Правильность измерения – качество измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей в их результатах.

Случайная погрешность измерения – составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины.

Аналитическая серия – совокупность измерений лабораторного показателя выполняемых единовременно в одних и тех же условиях без перенастройки и калибровки аналитической системы (число определений в аналитической серии не нормируется).

Внутрисерийная воспроизводимость (сходимость измерений) – качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одной в той же аналитической серии.

Межсерийная воспроизводимость – качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в разных аналитических сериях.

Общая воспроизводимость – качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов всех измерений (определяется внутрисерийной и межсерийной воспроизводимостью),

Примечание. Обратным понятию вопроизводимости является понятие вариабильности измерений, являющейся мерой различий их результатов.

Установленное значение – метод-зависимое значение определяемого показателя, указываемое изготовителем контрольного материала в паспорте или инструкции.

Только повседневный контроль способен придать лаборатории уверенность в результатах своей работы, только повсеместный контроль создает взаимную уверенность в показателях лабораторных исследований.

Воспроизводимость исследований удобно отражать методом построения контрольных карт.

Контроль воспроизводимости можно проводить с использованием контрольных материалов и без контрольных материалов.

Рассмотрим этапы проведения контроля воспроизводимости с применением контрольных материалов.

В качестве контрольных материалов можно использовать:

Для биохимических исследований:

- Лиофилизирпованные или жидкие контрольные сыворотки фабричного производства с неисследованным количеством компонентов; приобретать сыворотки следует в количестве достаточном минимум на 6 месяцев работы; можно готовить слитую сыворотку в лаборатории в объеме достаточном на полгода–год работы. Недостаток – это необходимость ее хранения в морозильной камере.

Методика приготовления слитой замороженной сыворотки крови следующая: остатки исследованных в лаборатории сывороток, исключая сыворотки больных заразными болезнями, гемолизированые, желтушные и содержащие жир, сливают каждые день в сосуд, объемом до 2 литров и хранят в холодильнике при –200С. Когда накопится достаточное количество слитой сыворотки, содержимое посуды оттаивают на водяной бане при 370С и тщательно перемешивают. Затем сыворотку фильтруют через обеззоленный средней пористости фильтр и разливают в пузырьки по 3-5 мл. Плотно закрытые пузырьки хранят при –200С. Такую сыворотку можно применять в лаборатории ежедневно для контроля воспроизводимости лабораторных исследований (в основном рутинных). Содержание компонентов в ней стабильно в течение года.

Указанные выше сыворотки используются для контроля воспроизводимости биохимических показатели, исключая ферменты, билирубин.

Для гематологических исследований:

- Гемолизат для контроля исследований гемоглобина. В настоящее время ряд фирм производят гемолизаты с известным содержанием гемоглобина, которые используют и для контроля воспроизводимости и для контроля правильности: “Вектор-Бест” – Новосибирск, “Медлакор” - С.Петербург, “Ренам” – Москва;

- Взвеси клеток крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Такие контрольные материалы производят АО “Медлакор” – С.Петербург;

- Мазки крови готовят непосредственно в лаборатории из капиллярной крови доноров и больных обычным способом на предметных стеклах, выполняя требования к правильному приготовлению мазков, фиксируют и окрашивают. Затем контрольные мазки многократно подсчитываются (не менее 20 раз) по 200 клеток квалифицированными специалистами. Кроме специально приготовленных мазков в качестве контрольных образцов используют мазки, использованные в данной лаборатории и оказавшиеся наиболее трудными для диагностики.

Порядок проведения внутрилабораторного контроля качества

Введение и дальнейшее осуществление внутрилабораторного контроля качества для каждой из методик состоят из трех последовательных стадий:

      - Оценка внутрисерийной воспроизводимости методики.

      - Оценка систематической погрешности и общей воспроизводимости методики, построение контрольных карт.

      - Проведение оперативного (текущего) контроля качества результатов лабораторных исследований в каждой аналитической серии.

Стадия 1 (вводная): оценка внутрисерийной воспроизводимости методики

На данной стадии проводится проверка соответствия внутрисерийной воспроизводимости методики установленным нормам точности. С этой целью проводится 10 измерений определяемого показателя в одном и том же материале (контрольный материал или проба пациента со значением определяемого показателя в нормальном диапазоне) в одной и той же аналитической серии. Из полученных 10 результатов по формулам рассчитываются коэффициент внутрисерийной вариации методики (CVвс) и проверяется, что он не превышает половины предельно допустимого значения коэффициента общей аналитической вариации для 10 измерений (CV10 в таблице), т.е. выполняется неравенство:

CVвс  0.5 .  CV10

Если это неравенство не выполняется, т.е. коэффициент внутрисерийной вариации методики составляет больше половины предельно допустимого значения коэффициента общей аналитической вариации, следует провести работу по снижению внутрисерийной вариации данной методики или избрать другую методику определения данного показателя с лучшей внутрисерийной воспроизводимостью.

Если внутрисерийная вариация методики отвечает установленным нормам, переходят к следующей стадии.

Оценка смещения и коэффициента общей аналитической вариации методики, построение контрольной карты

В 10 аналитических сериях измеряют значение определяемого показателя, выполняя по 1 измерению в каждой серии одновременно в неаттестованных контрольных материалах, выбранных для оперативного (ежесерийного) контроля, и в аттестованных контрольных материалах.

            - Указанные 10 серий рекомендуется выполнять по данной методике по одной в день. При необходимости сократить период их выполнения (например, из-за ограниченного срока годности реактивов, приготовленных  из готового набора) допуская проведение по 2-3 серии в день (например, утором, днем, вечером).

            - По 10 результатам, полученным для каждого из аттестованных материалов, рассчитывают величины относительного смещения (В10).

            - По 10 результатам, полученным для каждого из аттестованных материалов, рассчитывают значения коэффициента общей аналитической вариации (CV10).

            - Проверяют, что полученные значения В10 и CV10 не превышают их предельно допустимых значений, приведенных в таблице. Если последнее выполняется, переходят к выполнению следующего шага (пункт 6). В случае превышения одним из полученных значений В10 или CV10 соответствующих предельно допустимых значений проводят работу по устранению источников повышенных смещений и/или вариации или избирают другую методику определения данного показателя (с более высокими аналитическими характеристиками), после чего выполняют пункты 1-4 заново.

            - Таким же образом, как описано в пункте 1, выполняют измерения в 10 дополнительных аналитических сериях.

            - Для каждого аттестованного материала по 20 результатам, полученным в 20 выполненных сериях, рассчитывают величину относительного смещения (В20).

            - Для каждого неаттестованного материла по 20 результатам, полученным в 20 выполненных сериях, рассчитывают значение коэффициента общей аналитической вариации (CV20).

Примечание. При использовании на стадии 3 для текущего контроля качества аттестованных контрольных материалов значения CV10 (пункт 4) и CV20 (пункт 8) рассчитывают оп результатам их исследований.

9. Проверяют, что полученные значения В20 и CV20 не превышают их предельно допустимых значений, приведенных в таблице. Если это условие последнее выполняется, делают окончательный вывод о возможности использования рассматриваемой методики для целей лабораторной диагностики и переходят к построению контрольных карт. В случае превышения одним из полученных значений В20 или CV20 соответствующих предельно допустимых значений проводят дополнительную работу по устранению источников повышенных смещений и/или вариации или избирают другую методику определения данного показателя (с более высокими аналитическими характеристиками.

Примечания.

- Если лаборатория располагает ограниченным количеством аттестованных контрольных материалов, не позволяющим выполнить по 20 измерений в каждом из них, допускается сделать окончательную оценку смещения методики по величинам В10, определенным по 10 измерениям каждого из материалов, выполненным по одному в каждой второй из 20 аналитических серий.

- Если лаборатория располагает только одним аттестованным контрольным материалом, допускается выполнить окончательную оценку смещения методики по величине В20, полученной для единственного аттестованного материла. В исключительных случаях допускается сделать, окончательную оценку смещения методики с использованием единственного аттестованного материала по величине В10.

Последовательность процедур при введении внутрилабораторного контроля качества

(стадии 1 и 2)

| Название процедуры | Исследуемый материал | Число серий | Число измерений в серии для каждого материла | Рассчиты-ваемые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадия I |  |  |  |  |
| Оценка внутрисерийной вариации методики | контрольный материал или проба пациента | 1 | 10 | CVBC |
| Стадия II |  |  |  |  |
| Предварительная оценка систематичес-кой погрешности методики | аттестованный контрольный материал | 10 | 1 | В10 |
| Предварительная оценка воспроизво- димости методики | контрольные материалы для текущего ежесерий-ного контроля | 10 | 1 | CV10 |
| Окончательная оценка систематичес-кой погрешности методики | аттестованный контрольный материал | 20 | 1 | В20 |
| Окончательная оценка воспроизво- димости методики | контрольные материалы для текущего ежесерий-ного контроля | 20 | 1 | CV20 |
| Построение контрольной карты | контрольные материалы для текущего ежесерий-ного контроля | 20 | 1 |  |

Построение контрольной карты

Из полученных 20 результатов исследований определяемого показателя для каждого контрольного материала, предназначенного для текущего ежесерийного контроля, рассчитывают:

-     среднюю арифметическую величину ,

- среднее квадратичное отклонение S,

- контрольные пределы:  1S,  2S  3S.

Если в ряду результатов, полученных для одного из контрольных материалов, есть значение, выходящее за пределы  3S, то его отбрасывают и для этого материала проводят еще одну аналитическую серию, после чего снова подсчитывают значения  и S.

Для каждого контрольного материала с использованием рассчитанных значений строят контрольную карту. Последняя представляет собой график, на оси абсцисс которого откладывают номер аналитической серии (или дату ее выполнения), а на оси ординат – значения определяемого показателя в контрольном материале (Рис. 1). Через середину оси ординат проводят линию, соответствующую средней арифметической величине , и параллельно этой линии отмечают линии, соответствующие контрольным пределам:

1S - контрольный предел “1 среднее квадратическое отклонение”;

2S - контрольный предел “2 средних квадратических отклонения”;

3S. - контрольный предел “3 средних квадратических отклонения”.

Номер аналитической серии

Рис. 1 Пример контрольной карты

Рассмотрим расчет статистических показателей на примере исследования натрия:

| № п/п | Дата | значений в данный день, ммоль/л | -Х разница среднего и значения в данный день | (-х)2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 136 | 1 | 1 |  |
| 2 |  | 128 | 7 | 49 |  |
| 3 |  | 136 | 1 | 1 |  |
| 4 |  | 138 | 3 | 9 | ммоль/л |
| 4 |  | 138 | 3 | 9 |  |
| 5 |  | 134 | 1 | 1 | Если какой- либо результат значительно отклоняется от остальных, то его можно оценить с помощью t-критерия |
| 6 |  | 132 | 3 | 9 |  |
| 7 |  | 134 | 1 | 1 |  |
| 8 |  | 134 | 1 | 1 |  |
| 9 |  | 134 | 1 | 1 |  |
| 10 |  | 138 | 3 | 9 |  |
| 11 |  | 132 | 3 | 9 |  |
| 12 |  | 134 | 1 | 1 |  |
| 13 |  | 132 | 3 | 9 |  |
| 14 |  | 136 | 1 | 1 |  |
| 15 |  | 138 | 3 | 9 |  |
| 16 |  | 138 | 3 | 9 |  |
| 17 |  | 138 | 3 | 9 |  |
| 18 |  | 134 | 1 | 1 |  |
| 19 |  | 136 | 1 | 1 |  |
| 20 |  | 133 | 2 | 4 |  |
| 21* |  | 132 | 3 | 9 |  |
|  |  | Сумма n=21 X 135 ммоль/л |  | Сумма квадратов разниц |  |

* - Набран 21 результат, сомнение вызвало значение 128.

В проведенном примере проверить можно значение 128 (Xn) ;при числе наблюдений 20 граница надежности составляет 2.62. Если при проверке Xn Т>2.62, то данный результат бракуется.

В нашем случае   Полученное значение не превышает 2.62, следовательно Xn = 128 не отбрасывается.

Рассчитываем коэффициент вариации: ,

Коэффициент вариации не должен превышать допустимый предел ошибки (ДПО), который рассчитывается по формуле:

Но для удобства сотрудников лабораторий в приказе № 45 приведены допустимые пределы аналитической вариации для основных анализируемых компонентов (таблица 1).

Для натрия допустимый предел вариации 2%. С этим значением совпадает коэффициент вариации, полученный при исследовании натрия в контрольной сыворотке. Следовательно, можно рассчитывать пределы 1S и 2S от среднего значения Х. Пределом вариабильности результатов считается двойное среднеквадратичное отклонение:		Х + 1S = 135+ 2.7 = 137.7

Х - 1S = 135 - 2.7 = 132.3

Х + 2S = 135 - 5.4 = 140.4

Х - 2S = 135 – 5.4 = 129.6

Рассчитаны все необходимые показатели для построения  контрольной карты параметры.

Таблица 1      Предельно допустимые значения смещения (В) и коэффициент

общей аналитической вариации (CV), рассчитанные по результатам 10 или 20 измерений определяемого показателя в контрольном материале

|  | Определяемый показатель | ±В10, % | CV10, % | ±В20, % | CV20, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Биохимические исследования сыворотки крови |  |  |  |  |
| 1 | Аланинаминотрансфераза | 17 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Альбумин | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | α-Амилаза | 16 | 12 | 15 | 10 |
| 4 | Аспартатаминотрансфераза | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 5 | Белок общий | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | Билирубин общий | 17 | 18 | 15 | 15 |
| 7 | γ-Глутамилтрансфераза | 16 | 12 | 15 | 10 |
| 8 | Глюкоза | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | Железо | 12 | 19 | 10 | 16 |
| 10 | Калий | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 11 | Кальций | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| 12 | Кортизол | 18 | 12 | 17 | 10 |
| 13 | Креатинин | 11 | 8 | 10 | 7 |
| 14 | Креатинкиназа | 23 | 24 | 20 | 20 |
| 15 | Лактатдегидрогеназа | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 16 | Магний | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 17 | Мочевая кислота | 11 | 8 | 10 | 7 |
| 18 | Мочевина | 11 | Т2 | 10 | 10 |
| 19 | Натрий | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 |
| 20 | Тироксин общий | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 21 | Тироксин свободный | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 22 | Тиротропин | 23 | 24 | 20 | 20 |
| 23 | Триглицериды | 17 | 18 | 15 | 15 |
| 24 | Трийодтиронин общий | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 25 | Трийодтиронин свободный | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 26 | Фосфор неорганический | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 27 | Хлориды | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| 28 | Холестерин | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 29 | Щелочная фосфатаза | 16 | 12 | 15 | 10 |
| Количественныи aнaлиз мочи |  |  |  |  |  |
| 1 | α-Амилаза | 26 | 54 | 20 | 45 |
| 2 | Белок | 23 | 30 | 20 | 25 |
| 3 | Глюкоза | 22 | 18 | 20 | 15 |
| 4 | Калий | 18 | 24 | 15 | 20 |
| 5 | Кальций | 21 | 24 | 18 | 20 |
| 6 | Креатинин | 23 | 24 | 20 | 20 |
| 7 | Мочевая кислота | 18 | 24 | 15 | 20 |
| 8 | Мочевина | 17 | 18 | 15 | 15 |
| 9 | Натрий | 17 | 18 | 15 | 15 |
| 10 | Хлориды | 16 | 6 | 15 | 5 |
| 11 | Фосфор неорганический | 24 | 36 | 20 | 30 |
| Гематологические исследования |  |  |  |  |  |
| 1 | Гемоглобин | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | Эритроциты | 7 | 5 | 6 | 4 |

На листе бумаги, выбрав произвольно любой удобный масштаб, откладывают среднее значение Х и вверх и вниз от 1S и 1S. Обозначают исследуемый показатель, представляют даты, например:

Натрий

1  2  3  4  и т.д. (Рабочие дни)

140.4

137.7

135

132.3

129.6

Каждый рабочий день исследуется контрольный материал (или 2 пробы) одновременно с серией опытных образцов. Результат, полученный в контрольном материале, наносится в виде точки на контрольную карту (или 2 точки). Контрольная карта действительна, пока есть контрольный материал той же серии. Вот почему контрольный материал заготавливают в количестве, необходимой по крайней мере на полгода.

Контрольная карта позволяет наглядно отслеживать воспроизводимость, а смещение всех точек в одну сторону (т.е. изменение среднего значения) наводит на мысль о появлении систематической ошибки.

Для оценки результатов работы по контрольной карте выработаны критерии:

Контрольные критерии для одного контрольного результата в аналитической серии

13S – один результат выходит за рамки трех среднеквадратических отклонений

32S – три результата выходят за рамки двух средних квадратических отклонений

51S – пять результатов подряд расположены за линии одного средеквадратического отклонения

8X – восемь результатов подряд находятся на одну сторону от средней арифметической

Правила Westgard

Контрольные критерии для двух контрольных результатов в аналитической серии

13S – одно из контрольных измерений выходит за пределы (3S)

22S – два последних контрольных измерения превышают предел (2S) или лежат ниже предела (-2S)

R4S – два контрольных измерения в рассматриваемой аналитической серии расположены по разные стороны от коридора 2S (не применяется к одному измерению в серии единственного контрольного материала)

41S – четыре последних контрольных измерения превышают (1S) или лежат ниже предела (-2S)

10Х – десять последних контрольных измерений располагаются по одну сторону от линии, соответствующих

В случае, когда нет контрольных материалов, воспроизводимость можно контролировать методами, не требующими контрольных материалов.

Исследование параллельных проб предполагает за один день определить какой-либо показатель в параллелях у 10 случайно выбранных больных.

Рассчитывать разницы между параллелями (А – Б), где А и Б два соответственно-параллельных исследования.

Вычислить среднеквадратическое отклонение:

N – число больных

Построить контрольную карту, которая будет иметь следующий вид:

2S

1S

0

0 – отсутствие различий в параллельных пробах.

1S и 2S выраженные в абсолютных цифрах значения среднеквадратических отклонений. Предел возможных различий в исследовании параллельных проб – это 2S. Далее ежедневно у одного больного исполнитель исследует контролируемый показатель дважды (параллельные пробы).

Разницу, полученную между параллелями, наносят на контрольную карту. Результаты, попадающие вне контрольных пределов, свидетельствуют о существовании каких-либо нарушений в аналитической системе.

Исследование случайной пробы

Метод предлагает исследование контролируемого показателя в параллелях у случайно выбранных больных. По данной методике набор материла (т.е. параллельные исследования) для построения контрольной карты осуществляют не за один день.

Ежедневно определяют дважды контролируемый параметр у 1-2 больных. Результаты регистрируют. Лучше набрать большее количество результатов для построения контрольной карты.

Рассмотрим построение контрольной карты на примере параллельного исследования лейкоцитов. Ежедневно проводился параллельно подсчет у 1 пациента, т.о. на построение контрольной карты ушло около 1 месяца (большее количество разных условий лучше отражает воспроизводимость).

Определения воспроизводимости с помощью дублированного подсчета

количества лейкоцитов (метод случайных проб)

| № п/п (разные больные) | Дата | А Одна параллель | Б Одна параллель | А-Б | (А-Б)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 0.09 |
| 2 |  | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 0.09 |
| 3 |  | 5.9 | 6.2 | 0.3 | 0.09 |
| 4 |  | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 0.09 |
| 5 |  | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 0.04 |
| 6 |  | 6.8 | 7.0 | 0.2 | 0.04 |
| 7 |  | 6.0 | 6.2 | 0.2 | 0.04 |
| 8 |  | 5.8 | 6.0 | 0.2 | 0.04 |
| 9 |  | 10.1 | 10.3 | 0.2 | 0.04 |
| 10 |  | 9.4 | 9.6 | 0.2 | 0.04 |
| 11 |  | 6.8 | 7.0 | 0.2 | 0.04 |
| 12 |  | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 0.04 |
| 13 |  | 9.4 | 9.6 | 0.2 | 0.04 |
| 14 |  | 9.0 | 9.1 | 0.1 | 0.01 |
| 15 |  | 9.3 | 9.5 | 0.2 | 0.04 |
| 16 |  | 7.2 | 7.0 | 0.2 | 0.04 |
| 17 |  | 8.3 | 8.0 | 0.3 | 0.09 |
| 18 |  | 6.8 | 7.1 | 0.3 | 0.09 |
| N=18 |  |  |  |  | (А-Б)2=0.99 |

Расчет среднеквадратическое отклонения:

1S = 0.24

2S = 0.48

Предел различий в исследовании параллелей 0.48 (480 клеток). Следует просмотреть в таблице столбик, соответствующий данным А-Б. Если все они входят в пределы 0.48 (что наблюдается в нашем примере), можно строить контрольную карту. В противном случае можно исключить из расчетов непригодный результат, пересчитать среднеквадратическое отклонение, учитывая изменение числа наблюдений «n».

0.48

0.24

0

Далее ежедневно на контрольную карту наносят разницу в параллельных исследованиях, полученную у случайно выбранного больного. Различия в параллелях не должны превышать 480 клеток (0.48).

Метод исследования повторной пробы предполагает у 5% больных, назначенных на данный день определения какой-либо параметра дважды: в начале рабочего дня в обычном порядке и после окончания, заносят в таблицу, приведенную в методу параллельных проб с аналогичной статистической обработкой и построением контрольных карт.

Этим методом возможно пользоваться, если исследуемый параметр сохраняет стабильность в течение рабочего времени или необходимо добавлять консерванты.

Определение воспроизводимости по смешанным пробам

По этому методу случайно выбираются двое больных А и В. Из образцов, взятых на исследование, берут равные объемы, смешивают и получают дополнительную пробу С. Анализируют всех больных, назначенных на данный день, в том числе А и В и исследуют данный параметр в смешанной пробе С. Больным анализы выписываются в обычном порядке, а статистическую обработку проводят по результатам, полученным в образцах А,В и С. Рассчитывают среднее арифметическое между образцами А и В и сравнивают с результатом в пробе С. Теоретически показатели должны быть одинаковыми. Но может на практике быть и разница. Различия в результатах проб  С и   набирают  в течение 40 дней. Далее рассчитывают среднеквадратическое отклонение – S по формуле:

Контрольную карту строят по принципу построения карты на параллельные пробы, т.е. откладывают от 0 значения 1S и 2S. Наносят далее ежедневно на карту результаты, показывающие разницу между средней арифметической из 2-х случайно выбранных проб и сделанного из этих проб смешанного образца.

Метод контроля воспроизволимости по дубликатам (параллелям)

Принцип данного метода внутрилабораторного контроля качества состоит в проведении двух параллельных исследований определяемого показателя в выбранной наугад пробе пациента (в дубликатах), нахождении величины относительного размаха (Ri, %) между первым значением показателя (Х1) и вторым (Х2) и сравнении ее с установленными контрольными пределами.

Последовательность процедур:

- определить уровень определяемого показателя в выбранной наугад пробе пациента дважды в течение одной аналитической серии;

- рассчитать величину относительного размаха между двумя определениями по формуле:

где (Х1- Х2) – разница между результатами определения по абсолютному значению (модуль);

- повторить описанную процедуру в 20 аналитических сериях;

- из полученных 20 значений (R1, 2 …, 20) рассчитывать среднее арифметическое значение R:

Далее рассчитывать контрольные пределы, умножая полученное значение R на коэффициенты, соответствующие 95% и 99% квантилям распределения размахов:

- для 95%-ной контрольной границы – 2.46;

- для 99%-ной контрольной границы – 3.23.

Метод средней нормальной величины

Этот метод можно применять для контроля воспроизводимости по методам, по которым в день исследуется не менее 30 образцов.

Нормальными величинами считаются значения исследуемого параметра в пределах  (средняя из всех исследуемых образцов за день)  2S. Результаты образцов больных, выходящих за пределы 2S, отбрасываются как ненормальные, а из оставшихся снова высчитывается  (средняя). Эта величина и называется средней нормальных величин. Таких средних необходимо набрать 20 ( в течение 20 дней).

Далее для 20 средних нормальных величин рассчитывают среднюю, среднеквадратическое отклонение, ошибку средней по формуле

где  S – среднеквадратическое отклонение, n – число наблюдений (20). Далее приступают к построению контрольной карты, рассчитывая пределы 2m от средней.

2m

1m

-1m

-2m

На контрольную карту наносят значения средних нормальных величин, которые рассчитывают по контролируемому параметру каждый рабочий день. Данный метод наиболее чувствителен, на контрольной карте позволяет выявлять и систематические ошибки.

Метод контроля по ежедневным средним

Данный метод применяется для контроля результатов лабораторного анализа и позволяет выявить систематические погрешности не только на аналитическом, но и на преаналитическом этапе. Принцип метода состоит в ежедневном расчете средней арифметической всех результатов определения данного показателя, полученных в лаборатории за день.

Условия, необходимые для внедрения метода:

- число проб пациентов, исследуемых ежедневно должно быть достаточным для статистической достоверности данных (30 и более, значение этого числа зависит от анализируемого компонента);

- контингент обследуемых лабораторией пациентов должен быть достаточно однородным (по патологии, полу, возрасту);

- число усредняемых результатов должно быть примерно одинаковым и оно зависит от анализируемого компонента.

Последовательность процедур:

- далее из 20 ежедневных средних проводится расчет общего среднего общ и среднего квадратического отклонения (S);

- рассчитываются контрольные пределы общ 1S, (общ 2S и  общ 3S) и строится контрольная карта.

После построения контрольной карты в лаборатории ежедневно рассчитывается  из всех результатов каждого анализируемого показателя и полученное значение наносится на контрольную карту в виде точки.

Анализ контрольной карты проводится по пописанным выше правилам Westgard. При применении данного метода контроля ввиду большего объема вычислительной работы рекомендуется пользоваться компьютерной обработкой результатов.

Каждая лаборатория может самостоятельно выбрать тот метод контроля, который наиболее ей подходит.

Лаборатория может выбирать любой из предложенных методов контроля воспроизводимости. Но только постоянный контроль воспроизводимости обеспечивает сведение по минимуму случайных ошибок, что дает возможность клиницистам отслеживать динамику изменений лабораторных показателей у пациентов.

Для осуществления контроля правильности исследований, т.е. для обнаружения систематических ошибок, используется контрольный материал с исследованным содержанием компонентов. Исследование правильности целесообразно производить в условиях хорошей сходимости результатов. Контроль правильности позволяет проводить более тщательный анализ полученных результатов. Осуществляется контроль сходимости и правильности периодически самим работником лаборатории (лаборантом, врачом-лаборантом) в следующих случаях:

а) если результаты исследования контрольного материала выходят за пределы  2S;

б) при налаживании нового метода;

в) при использовании новой измерительной аппаратуры, новой партии реактивов и т.д.

В контрольном материале определяют содержание компонентов.

- Если в паспорте указано среднее значение и разброс результатов, то можно исследовать 2-3 параллельных пробы. Если полученные результаты укладываются в пределы допустимых отклонений, имеющихся в паспорте контрольного материала, правильность удовлетворительная.

- Если в паспорте не указаны допустимые отклонения, а дается только номинальные значения, то следует рассчитывать среднюю арифметическую полученных результатов и оценить достоверность различий между полученной средней и номинальным значением. Для этой цели используется ряд статистических критериев. Одним из таких критериев является тест Лорда:

где – среднее -среднее из 10 определений, М – значение указанное в паспорте, Хn и Xi - max и min значения из 10.

при L  0.23 различие не достоверно – результаты правильны.

- Процент отклонения (смещение) полученного результата от указанного в паспорте номинального значения рассчитывают по формуле:

где R – значение, указанное в паспорте к контрольному материалу.

Это может быть единственное значение, обозначенное в паспорте или средняя величина. Х – результат, полученный в лаборатории. Оценка смещения В осуществляется согласно таблице 1.

Лаборатории, систематически проводящие внутрилабораторный контроль воспроизводимости и правильности, получают наиболее точные результаты; имеют лучшие результаты в межлабораторном контроле, им больше доверяют клиницисты.

Литература:

- Приказ Минздрава России от 23.04.1985 № 545 «О дальнейшем совершенствовании контроля качества клинических лабораторных исследований».- М.: Москва, 1985.-66 с.

- Гаранина Е.Н. Качество лабораторного анализа. - М. Лабинформ, 1997.

- Управление качеством клинических лабораторных исследований. Приказ МЗ РФ № 45 от 7.02.2000.-151 с.

- Приказ № 220 от 2003 г.