Тестовые задания :

Вопрос № 1.

Какой размер пробной площадки для отбора проб почвы.

Ответы:

а) 25 м2.  +

б) 1м х 1м.

в) 10 м х 10 м.

Вопрос № 2.

Масса объединенной пробы  почвы для химического анализа.

Ответ:

а) Для химического анализа объединенную пробу почвы составляют из не менее чем из 5 точечных проб по 200г. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. +

б) Для химического анализа объединенную пробу почвы составляют из не менее чем из 10 точечных проб по 100г. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг.

в) Для химического анализа объединенную пробу почвы составляют из не менее чем из 3 точечных проб по 200г. Масса объединенной пробы должна быть не менее 600 г.

Вопрос № 3.

Особенности отбора проб почвы для определения тяжелых металлов.

Ответ:

а) Пробы почвы, предназначенные для определения тяжелых металлов, отбирают инструментом не содержащим металлов. +

б) Пробы почвы, предназначенные для определения тяжелых металлов, отбирают стерильным инструментом.

Вопрос № 4.

Масса объединенной пробы  почвы  для бактериологического исследования.

Ответ:

а) Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляют 10 объединенных проб. Каждую объединенную пробу составляют из 3-х точечных массой от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20см. +

б) Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляют 5 объединенных проб. Каждую объединенную пробу составляют из 4-х точечных массой от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20см.

в) Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляют 3 объединенных пробы. Каждую объединенную пробу составляют из 3-х точечных массой от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-20см.

Вопрос № 5.

Условия доставки пробы  почвы  для бактериологического исследования.

Ответ:

а) Пробы упаковывают в сумки-холодильники и доставляют сразу в лабораторию для исследования. При невозможности  проведения анализа в течение дня пробы хранят в холодильниках при температуре до 4ОС не более 24 часов.+

б) Пробы упаковывают в сумки-холодильники и доставляют в течение  24 часов.

в) Пробы упаковывают в сумки-холодильники и доставляют сразу в лабораторию для исследования. При невозможности  проведения анализа в течение дня пробы хранят в холодильниках при температуре до 4ОС не более 3-х суток.

1.Укажите нормативные документы, регламентирующие требования к отбору проб питьевой воды:

а) ГОСТ Р 51592-2000 «Вода питьевая. Отбор проб»;

б) ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к обору проб»;

в) ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб» Межгосударственный стандарт;

г) ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Межгосударственный стандарт;

д) ГОСТ Р 53415-2009 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Ответ: а, в, г, д

2. 1.Укажите нормативные документы, регламентирующие требования к отбору проб  воды из открытых водоемов:

а) ГОСТ Р 51592-2000 «Вода питьевая. Отбор проб»;

б) ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к обору проб»;

в) ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб» Межгосударственный стандарт;

г) ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Межгосударственный стандарт;

д) ГОСТ Р 53415-2009 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Ответ: б, г.

3. При отборе проб питьевой  воды, с целью оценки влияния материалов, контактирующих с водой, требуется:

а) произвести слив воды в течении 2-3 минут;

б) произвести слив воды в течении 5-10 минут;

в) не требуется слив воды, пробу отбирают из первой порции.

Ответ: б

4. В каких случаях не допускается дезинфекция крана и слив воды из крана потребителя:

а) если на кране имеется  пластиковые насадки, шланги, сетки;

б) если пробу отбирают на химический анализ;

в) при отборе проб в  инфекционном очаге для выявления источника микробного загрязнения воды;

г) если нет спиртовки;

Ответ: в

5. Отбор воды из поверхностных водных объектов следует проводить с соблюдением требований:

а) с помощью батометра;

б) с плавучих средств, мостков, помостов;

в) в местах, где глубина водоема не менее 1-1,5м;

г) с исключением влияния источников ресуспендирования;

Ответ: а-г

6. Время хранения пробы это:

а) время от отбора пробы до доставки её в лабораторию;

б) время от отбора пробы до её регистрации;

в) время от отбора пробы до подготовки пробы к анализу

Ответ: в

7. При отсутствии охлаждения минимальное время доставки пробы  воды для микробиологического исследования составляет:

а) не более 2 часов;

б) не более 6 часов;

в) не более 8 часов

г) как можно быстрее от момента отбора;

Ответ: г

8. При отсутствии охлаждения минимальное время хранения пробы  воды для микробиологического исследования составляет:

а) не более 2 часов;

б) не более 6 часов;

в) не более 8 часов;

Ответ: в

9. Время хранения охлажденной до 4-100С пробы воды, отобранной для микробиологического исследования не должно превышать:

а) не более 2 часов;

б) не более 6 часов;

в) не более 8 часов;

г) не более 12 часов;

Ответ: б

10. В акте отбора проб должно быть указано:

а) фактический и юридический адрес заказчика

б) объект исследования

в)  перечень определяемых показателей

г) дата, время и место отбора проб

д) цель исследования ( в плановом порядке, внеплановый госнадзор, СГМ)

е) метод отбора со ссылкой на стандарт;

ж) условия транспортирования

з) должность ФИО лица, отобравшего пробу, с указанием лиц , присутствующих при отборе

и)  дополнительные сведения (температура воды,  использованный дезинфектант другие  факторы и отклонения от установленных процедур)

Ответ: все перечисленное (а-и)

Вопрос 1.

Порядок отбора проб мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы.

Варианты ответов:

- По ГОСТ Р 53597-2009  Отбор проб состоит из следующих этапов: случайная

выборка транспортной  или потребительской тары, оценка состояния продукции (замороженная, охлажденная), внешнего вида, упаковки и маркировки  (отбор точечных проб) и составление объединенной пробы, упаковка и маркировка её и транспортирование в ИЛЦ .

- На всех этапах отбора проб должны быть обеспечены условия,

предотвращающие загрязнение, изменение состава и состояния отобранных проб.

- Пробы должны отбираться только в присутствии представителя

ветеринарной службы по документации по ветеринарно-санитарной экспертизе  без соблюдения действующих НД на методы отбора проб.

Правильный ответ: №№ 1, 2.

Вопрос 2.

Кто проводит отбор проб пищевой продукции?

Варианты ответов:

1. Специалисты с медицинским или ветеринарным или биологическим образованием.

2. Требования к лицам, участвующим в отборе проб, зависят от целей испытаний, однако в любом случае, в отборе проб должен участвовать уполномоченный представитель владельца партии продукции и уполномоченный представитель организации, осуществляющий контроль (надзор)  и/или испытания.

3. Представители общественной организации по защите прав потребителей.

Правильный ответ: № 2.

Вопрос 3.

В чем осуществляется доставка отобранных проб пищевых продуктов на лабораторные исследования?

Варианты ответов:

1. В термосумке (сумке-холодильнике) с соблюдением температурных режимов, характерных для отобранной продукции (термическое состояние ) при наличии контрольного термометра.

2. В полиэтиленовых  или бумажных пакетах.

3. В хозяйственной сумке, рюкзаке, корзине.

Правильный ответ: 1

Вопрос 4.

С  чего начинается отбор проб пищевых продуктов и кулинарной продукции при обеспечении планового надзорного мероприятия?

Варианты ответов:

1. Необходимо ознакомиться с нормативной документацией на отбираемую продукцию: ГОСТ, ТУ, СТО, с технико-технологическими карточками, с бракеражным журналом, с удостоверением о качестве, с этикетками.

2. Необходимо ознакомиться с нормативной документацией на отбираемую продукцию (ГОСТ, ТУ, СТО, технико-технологическими карточками). Перед отбором проб визуально оценить внешний вид продукта, его упаковку, маркировку и отобрать продукцию с нормальным (свойственным) внешним видом продукции, при осмотре которой отсутствуют отклонения, вызванные развитием микроорганизмов.

3. Необходимо ознакомиться с нормативной документацией на отбираемую продукцию (ГОСТ, ТУ, СТО, с технико-технологическими карточками) и отобрать подозрительную по внешнему виду продукцию с наличием изменений, которые могли возникнуть вследствие микробной порчи или вследствие химических или биологических реакций в продукте или продукцию, имеющую явные дефекты упаковки или продукта: бомбаж, «хлопуши», признаки брожения, плесневения, гниения, ослизнения, прокисания.

Правильный  ответ: №  2

Вопрос 5.

Какова должна быть масса (объем) пробы, отбираемой для лабораторных испытаний?

Варианты ответов:

1.Масса (объем) пробы, отбираемой для лабораторных испытаний, устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТ на методы отборов проб) на конкретный вид продукции и должна быть достаточной для проведения испытаний по указанным показателям. Отбор проб продукции в потребительской таре с герметичной вакуумной упаковкой или упаковкой в модифицированной газовой среде должен проводиться упаковок  целиком в количестве необходимом для испытаний указанных показателей в лабораториях ИЛЦ.

2. Не менее 1 кг продукции в потребительской таре и не более 1000г (см3) от продукции кусковой, жидкой, пастообразной, сыпучей и смешанной консистенции для всех видов лабораторных испытаний.

3. Не менее 2 кг продукции, при условии разделения пробы на части в приемном отделении ИЛЦ для каждой из лабораторий.

Правильный  ответ: №  1.

Вопрос 6.

Какие требования предъявляются к условиям отбора проб пищевых продуктов, к посуде и инвентарю для выполнения микробиологических испытаний,

1.Лабораторные пробы от продуктов отбирают асептическим способом, исключающим загрязнение продукта и окружающей среды в стерильную стеклянную, полимерную посуду, в стерильные полиэтиленовые пакеты (типа «Вихрь») или в стерильную бумагу; пробы для микробиологических испытаний отбирают до отборов проб для физико-химических и органолептических испытаний. Пробы отбирают с помощью стерильных инструментов:  ложкой, половником, ножом, пинцетом, щупом.

2.Лабораторные пробы для микробиологических испытаний отбирают до отборов проб для физико-химических и органолептических испытаний, при этом можно использовать прокипяченную стеклянную посуду с широкой горловиной и ложки, ножи, обработанные над пламенем спиртовки.

3.Отбор проб проводят с учетом требований НТД на конкретный вид продукта, отбирают продукцию только в потребительской или транспортной таре целиком всю упаковку, а затем делят пробу между лабораториями в приемном отделении ИЛЦ.

Правильный  ответ: №  1

1.В какой период года, по какому документу  проводятся замеры параметров микроклимата в жилых помещениях.

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные.Параметры микроклимата в помещениях».

«В холодный период года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 50 С».

«В теплый период года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже 150 С».

2.Гигиенический норматив коэффициента естественной освещенности для жилых помещений (КЕО).

СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых  зданиях и помещениях», раздел 5, п.5.2

«Коэффициент естественной освещенности (далее - КЕО) в жилых комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5%».

3.Требования к удалению бытовых отходов и мусора в части содержания контейнерной площадки жилых зданий.

СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых  зданиях и помещениях», раздел 8.2.

«Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20м, но не более 100м.

4.Нормируемые показатели искусственного освещения в стоматологических кабинетах.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приложение 5

(кабинет стоматолога – 500 люкс).

5.Нормируемые показатели температуры горячей воды в точках разбора в детских отделениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 5 (требования к водоснабжению и канализации), п.5.5.

«Температура горячей воды в точках разбора детских и психиатрических палат, душевых, санузлов для пациентов не должна превышать 37 град. С.

6. Кто организовывает производственный контроль в ООМД (организация, осуществляющая медицинскую деятельность).

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1, п.1.7.

«Администрация ООМД обязана организовать производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений в соответствии с действующими нормативными документами».

- На какие виды подразделяется естественное освещение?

а) общее и комбинированное;

б) боковое, верхнее, комбинированное;

в) рабочее и аварийное.

2) Показатели, характеризующие микроклимат в производственных помещениях:

а) температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха;

б) температура воздуха, температура поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность теплового облучения;

в) температура воздуха, относительная влажность воздуха.

3) При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте:

а) 0,1 и 1,0 м;

б) 0,1 и 0,5 м;

в) только на 0,1 м;

г) только на 0,5 м;

д) только на 1,0 м.

4) Неравномерность естественного освещения помещений с верхним или комбинированным естественным освещением не должна превышать:

а) 3:1;

б) 2:1;

в) 1:1.

5) Без естественного освещения допускается проектировать помещения:

а) жилые комнаты, кухни, офисы;

б) раздевалки, конференц-залы;

в) бассейны, помещение консьержа.

Ответы: 1) б; 2) б; 3) а; 4) а; 5) б.

- Цель проведения санитарно-бактериологического контроля на объекте методом исследования смывов:

а) установить эффективность санитарной обработки на объекте;

б) определить роль оборудования и рук персонала в бактериальном обсеменении продукта или готового блюда;

в) объективно оценить санитарное содержание объекта.

Ответ: а, б, в.

- По результатам санитарно-бактериологических исследований можно судить:

а) о соблюдении санитарного режима на предприятии;

б) о возможном нарушении технологии приготовления пищи или условий хранения продуктов;

в) о соблюдении правил личной гигиены персоналом.

Ответ: а, б, в.

- Отбор смывов с рук:

а) ладонные поверхности обеих рук;

б) ладонные поверхности, пальцы, межпальцевые пространства, ногти;

в) ладонные поверхности, пальцы, ногти, межпальцевые и подногтевые пространства.

Ответ: в

- Отбор смывов с санитарной одежды:

а) с верхней, средней, нижней частей передних пол халата (куртки);

б) нижней части каждого рукава, с верхней и средней частей передних пол халата (куртки).

Ответ: б

- Отбор смывов со стаканов (чашек):

а) протирается внутренняя поверхность не менее 2-х стаканов (чашек);

б) протирается внутренняя и наружная поверхность не менее 5-ти стаканов (чашек);

в) протирается внутренняя поверхность и верхний наружный край  на 2см вниз не менее 3 –х стаканов (чашек).

Ответ: в

- Отбор смывов со столовых приборов (ложки, вилки, ножи):

а) протирается рабочая поверхность не менее трёх одноименных предметов;

б) протирается вся поверхность столового прибора.

Ответ: а

- Отбор смывов с тарелок:

а) протирается вся внутренняя и наружная поверхность;

б) протирается внутренняя поверхность;

в) протирается внутренняя поверхность не менее 3-х тарелок.

Ответ: в

- Отбор смывов с крупного оборудования и инвентаря:

а) с поверхности не менее 25 см2;

б) с поверхности не менее 100 см2;

в) с поверхности не менее 50 см2.

Ответ: б

Тесты по отбору смывов на паразитологические  исследования

- Площадь исследуемой поверхности для одной пробы составляет:

а) не менее 0,5 х 0,5м;

б) не менее 0,1 х 0,1м;

в) не менее 0,25 х 0,25м.

Ответ: а

- Отбор смывов с однородных предметов обихода (тарелки, куклы, ручки дверей и пр.):

а) не менее 3- х предметов;

б) не менее 5-ти предметов;

в) не менее 10-ти предметов.

Ответ: в

Тесты по отбору смывов на иерсиниозы

1.Смывы с овощей:

а) не менее чем с 10 экз. каждого вида овощей;

б) не менее чем с 5 экз. каждого вида овощей;

в) не менее чем с 3 экз. каждого вида овощей.

Ответ: а

- Смывы с оборудования, инвентаря, тары:

а) с одноименных поверхностей площадью не менее 100см2 каждая;

б) с площади не менее 100см2.

Ответ: а