Задача по общественному питанию1

Пищеблок МУЗ «Гинекологическая больница № 2» расположен на первом этаже четырехэтажного кирпичного здания больницы. Водоснабжение централизованное (горячее, холодное) от городской водопроводной сети, в горячем цехе установлен электротитан. При проведении исследования воды по санитарно- химическим показателям обнаружено превышение железа 2ПДК, марганца в 2,7 раз в 3 раза превышены показатели жесткости. Канализация пищеблока централизованная. Предприятие оборудовано раздельными системами производственной и бытовой канализации с самостоятельными выпусками в наружную канализационную сеть. Подключение моек к сети производственной канализации осуществляется с разрывом струи не менее 20 мм. Производственные помещения оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним.     Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.   В горячем цехе над плитами электрическими установлен местный вытяжной отсос. Выброс отработанного воздуха осуществляется выше конька крыши на 1,0 м.  Освещение смешанное, искусственное освещение представлено светильниками с люминисцентными лампами и лампами накаливания с защитной арматурой, параметры искусственной освещенности: в моечной 100лк, в производственных цехах 250лк, в складских помещениях 50лк.

В ходе санитарного обследования пищеблока установлены следующие нарушения:

1. Не проведен текущий косметический ремонт в складском помещении для хранения скоропортящихся пищевых продуктов (мясо, птица, рыба) и кладовой овощей: местами краска отслоилась, полы в кладовой овощей выполнены не из влагостойких материалов, с выбоинами, что является нарушением

2. Не соблюдается принцип поточности технологических процессов приготовления блюд, имеют место встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовых блюд, что является нарушениями

3. В производственных цехах (мясо-рыбный, овощной), моечной кухонной посуды отсутствуют раковины для мытья рук персонала, что является нарушением

4. Для приготовления и хранения готовой пищи используют эмалированную посуду, часть посуды с поврежденной эмалью, что является нарушением п.

5. В пищеблоке отсутствует помещение для мытья и хранения посуды для транспортировки пищи и тележек из отделений, в моечных буфетных отделений также отсутствуют условия для мытья посуды для транспортировки, что является нарушением

6. Моечная кухонной посуды оборудована одной моечной ванной, что является нарушением п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

7. В буфетных отделениях для мытья столовой посуды установлены две раковины вместо моечных ванн,

8. Отсутствуют условия для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь хранится в помещениях пищеблока и буфетных, что является нарушением

За период 2020 г. пищевых отравлений на пищеблоке не было.

Задача по общественному питанию2

Мною, врачом по гигиене питания проведено санитарное обследование кафе «Фаворит» ООО «Тамара», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12.

Основание: предписание Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области № 02/19824 от 09.09.2021г.

Цель обследования: оценка соответствия предприятия требованиям   Установлено: Кафе «Фаворит» ООО «Тамара» расположен на первом и подвальном этажах одноэтажного здания по ул. Мичурина, 12 в Центральном  районе г. Новосибирска, на территории ТЦ «Центральный рынок». Здание обеспечено централизованным водоснабжением, канализацией. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над тепловым оборудованием установлены вытяжные зонты.

Состав помещений кафе:

- в подвальном помещении расположены: склад суточного запаса продуктов, морозильная камера, овощной и мучной цеха, горячий цех, моечная кухонной посуды;

- на первом этаже расположены: обеденный зал с линией раздачи, санузлы для посетителей, моечная сервизной посуды, склад, цех выпечки булочек.

В кафе имеется 5 входов: 3 входа для посетителей, 2 входа для загрузки продовольственного сырья.

Работа кафе осуществляется на сырье (мясо, овощи).

В ходе санитарного обследования кафе установлены следующие нарушения:

1. Набор помещений кафе не соответствует мощности организации и не обеспечивает соблюдение санитарных правил и норм (в наборе помещений кафе отсутствует мясной цех, обработка сырья (мясо) осуществляется в горячем цехе), что является нарушением

2. В организации общественного питания не проводится косметический ремонт (побелка, покраска) помещений по мере необходимости: в складских помещениях на стенах и потолках местами отслоилась масляная и водоэмульсионная краска, что является нарушением;

3. Не соблюдается принцип поточности технологических процессов приготовления блюд, имеют место встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции (сырье в овощной, мучной цеха и складское помещение доставляется через горячий цех; готовые блюда из горячего цеха, расположенного в подвальном помещении, доставляются в обеденный зал, расположенный на первом этаже, по той же лестнице, по которой доставляется сырье в производственные помещения в подвале), что является нарушением;

4. При хранении пищевых продуктов не соблюдаются правила товарного (в одном холодильном шкафу складского помещения хранятся сырые продукты (фарш) и готовые продукты (творог), в одном холодильном шкафу овощного цеха хранятся сыр и лук),   что является нарушением;

5. В целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный инвентарь не имеет специальной маркировки (в овощном, мучном и горячем цехах разделочный инвентарь (доски и ножи) не имеет специальной маркировки,  что является нарушением

6. Колода для разруба мяса не установлена на крестовине или специальной подставке, не скреплена металлическими обручами, не зачищается ножом и не посыпается солью, что является нарушением;

7. В моечных отделениях (моечные сервизной и кухонной посуды) не вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением;

8. Производственное оборудование и моечные ванны (во всех производственных цехах) не присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки (воздушный разрыв отсутствует), что является нарушением;

9. Яйцо в коробах не хранят на подтоварниках в сухих прохладных помещениях: (яйцо в коробках хранят в складском помещении непосредственно на полу), что является нарушением;

10. Муку в мешках не хранят на подтоварниках в штабелях на расстоянии до пола не менее 15 см (муку в мешках хранят в складском помещении непосредственно на полу), что является нарушением;

11. На предприятии не организован производственный контроль в соответствии с санитарными правилами,  а именно: не составлена программа (план) производственного контроля; в программе производственного контроля не определена номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства; не осуществляется производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил при оказании услуг общественного питания, при производстве, хранении и реализации продукции; лабораторные исследования и испытания не осуществляются юридическим лицом самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке; производственный контроль не включает осуществление лабораторных исследований готовой продукции (собственная лаборатория отсутствует, договора на проведение исследований с лабораториями, аккредитованными в установленном порядке, не заключены, информация о результатах производственного контроля по запросу не представлена, протоколы лабораторных исследований готовой продукции отсутствуют), что является нарушением;

12. Осветительные приборы не имеют защитную арматуру (люминисцентные светильники в горячем, овощном цехах, моечных кухонной и сервизной посуды без защитную арматуру, что является нарушением;

13. В производственных цехах допускается хранение зеркал (в горячем цехе установлено зеркало), что является нарушением;

14. В организации допускается наличие насекомых (тараканы, мухи), а именно: в мучном цехе на столе визуально обнаружены тараканы и мухи, что является нарушением;

15. Инвентарь для мытья туалетов не имеет сигнальную окраску, что является нарушением.

Задача по общественному питанию3

Мною, врачом по гигиене питания в присутствии  директора ресторана "Иль Патио" ООО "Росинтер Ресторанс Новосибирск" Юровой Е. С. проведено обследование ресторана "Иль Патио" в торговом комплексе "Мега" по адресу: г. Новосибирск, ул. Ватутина, 99, на соответствие требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Установлено:

ООО "Росинтер Ресторанс Новосибирск" .

Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Восход, 1а. Фактический адрес: г. Новосибирск, ул. Ватутина, 99.

Ресторан "Иль Патио" располагается на первом этаже торгово-развлекательного комплекса "Мега" по адресу ул. Ватутина, 99. Договор аренды с ООО "Икея Мос" 3.3 от 16.07.07 г. Рабочий проект предприятия согласован с Управлением Роспотребнадзора в НСО, санитарно-эпидемиологическое заключение № 54.НС.03.000.Т.0.0843.11.07 от 14.11.07 г., экспертное заключение по проекту № 08-14-106, от 02.11.2007 г.,  выданное ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Здание, в котором находится ресторан, расположено  в радиусе более 100м от школьных, дошкольных, лечебно-профилактических учреждений.

Для подъезда к зданию используются существующие проезды и площадки с асфальтобетонным покрытием и покрытием тротуарной плиткой. Прилегающая территория благоустроена, асфальтирована. Уборка территории производится своевременно. Вывоз мусора осуществляется  по договору с арендодателем.  Предусмотрена парковка для автотранспорта посетителей торгового центра.

Подача холодной и горячей воды осуществляется от существующей системы водопровода здания. Подвод холодной и горячей воды к технологическому оборудованию, раковинам и умывальникам производится через смесители Ф 15 мм. Для мойки и уборки помещений в шлюзе сан. узла для забора воды предусмотрен отдельный кран диаметром 15 мм на уровне 0,5 м от пола. Во всех производственных цехах предусмотрены раковины для мытья рук с подводкой к ним горячей и холодной воды через смесители. На случай отсутствия горячей воды установлены электроводонагреватели. Вода по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.14.1074-01, протокол лабораторных испытаний холодной воды № 9130 от 27.12.2007 г., выданный  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»,

Канализация ресторана централизованная. Предприятие оборудовано раздельными системами производственной и бытовой канализации с самостоятельными выпусками в наружную сеть. Моечные ванны подсоединены к канализационной сети через гидравлический затвор (сифон) с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. Производственные помещения оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним.

Система отопления существующая, двухтрубная. Протокол измерений  микроклимата № 43 от 23.01.2008 г., выданный ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», измеренные параметры микроклимата на рабочих местах соответствуют требованиям

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Воздухообмен в залах рассчитан из расчета удаления воздуха в объеме, согласно требований нормативных документов. Удаление воздуха выполнено из обеденных залов и производственных помещений. В местах выделения вредностей предусмотрено устройство местных отсосов (над электрическими печами, жарочными шкафами, электрофритюрницами, ваннами моечными, посудомоечной машиной). В воздуховодах местных отсосов  установлены жироулавливающие фильтры. Паспорта вентиляционных установок представлены. Выброс отработанного воздуха осуществляется выше конька крыши. Оборудование вентиляционных систем принято импортное, в звукозащитном исполнении.

Протокол измерения параметров шума № 22 от 23.01.2008 г., выданный ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», измеренные максимальные и эквивалентные уровни звука от работы вентиляции, оборудования в производственных цехах и обеденных залах не превышают предельно-допустимые уровни, установленные   Освещение смешанное, искусственное освещение представлено светильниками с люминисцентными лампами и лампами накаливания. Протокол измерения параметров искусственной и естественной освещенности № 36 от 23.01.2008 г., измеренные уровни искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют требованиям

Общая площадь помещений ресторана "Иль Патио" составляет 244,4 м2. Предприятие относится к группе предприятий быстрого питания. Вход для посетителей в ресторан запроектирован из комплекса, загрузка продовольственных товаров будет осуществляться со стороны загрузочного входа, через загрузочный коридор.

В основу меню ресторана "Иль Патио" заложены блюда итальянской кухни. Изготовление фирменных блюд происходит по оригинальной итальянской технологии в специальной печи. Предполагаемый ассортимент: холодные закуски, салаты, пицца, супы (рыбные, мясные, овощные), вторые горячие блюда (макаронные изделия, изделия из мяса, рыбы, птицы, пельмени), мороженое, безалкогольные напитки, пиво, алкогольные изделия, табачные изделия.

Состав помещений ресторана:

1) Помещения для посетителей:

- обеденный зал на 64 посадочных места площадью 140,6 м2.

Санузлы для посетителей размещены единым блоком  на первом этаже комплекса, являются общими для всех гостей комплекса.

2) Производственные помещения:

- горячий цех с линией холодных закусок 14,1 м2,

- овощной цех 5,4 м2,

- мясорыбный цех 5,8 м2,

- моечная столовой посуды 7,6 м2,

- моечная кухонной посуды 2,5 м2,

- помещение "станция пиццы и пасты" 11,8 м2.

- Приемные и складские помещения:

- кладовая сухих продуктов, вино-водочных изделий 8,5 м2,

- помещения холодильных камер для скоропортящихся продуктов 16,0 м2.

4) Подсобные и административно-бытовые помещения:

- гардероб для персонала 5,7 м2,

- кладовая уборочного инвентаря 0,8 м2,

- санузел для персонала находится в составе комплекса, общий для работников предприятий общественного питания.

Отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил: в производственных помещениях (горячий цех, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, овощной цех, мясо-рыбный цех, станция пиццы и пасты) стены облицованы глазурованной керамической плиткой на всю высоту, кладовой, гардеробной для персонала стены окрашены латексной моющейся краской; потолок во всех помещениях – подвесной моющийся, пол – керамическая напольная плитка (керамогранит).

Объемно-планировочные решения помещений предусматривают поточность технологических процессов: пересечения потоков сырья, готовых блюд, персонала и посетителей нет. Набор и площади помещений соответствуют мощности предприятия. Работа предприятия предусмотрена на полуфабрикатах. Форма обслуживания в зале – официантами. Предполагаемое количество выпускаемых блюд  в смену– 300. Предусмотрен отпуск готовых блюд потребителям в посуду многоразового использования.

Доставка продуктов в ресторан предусмотрена специализированным автотранспортом.  Продукты на предприятие поступают через загрузочную в одноразовой таре. Охлажденные и замороженные полуфабрикаты будут поставляться из сертифицированных предприятий.

Для хранения скоропортящихся продуктов запроектированы сборно-разборные низкотемпературная (t -18 -20ºC) и среднетемпературная (t 0 +2ºC) холодильные камеры, расположенные единым блоком.

Кладовая сухих продуктов и вино-водочных изделий оборудована складскими стеллажами и подтоварниками.

Овощной цех оборудован двумя столами производственными, двухсекционной моечной ванной, овощерезкой, овощечисткой настольного типа, раковиной для мытья рук.

Мясорыбный цех оборудован двумя столами производственными для дефростации замороженных полуфабрикатов из мяса, птицы и рыбы, двухсекционной моечной ванной, охлаждаемым шкафом, электрической мясорубкой, полками навесными, держателем магнитным для ножей, разделочными досками, раковиной для мытья рук.

Горячий   цех  оснащен:

-тепловым  оборудованием: плитой электрической с жарочным шкафом,  мармитом, фритюрницей настольной, СВЧ печью;

-холодильным и вспомогательным оборудованием: столом охлаждаемым, горизонтальным холодильником из двух секций, морозильным шкафом, держателем магнитным для производственного инвентаря, полками навесными, производственными  столами  и  моечными  ваннами, раковиной для мытья рук.

В горячем цехе установлена линия холодных закусок, оборудованная двумя холодильниками с рабочей поверхностью с двумя секциями для раздельного хранения  мясных и рыбных гастрономических продуктов, соусов; морозильным шкаф охлаждаемым столом для хранения салатных смесей, весами настольными электронными, весами порционными, машиной для нарезки гастрономических продуктов, соковыжималкой, разделочными досками, держателем магнитным, раковиной для мытья рук.

Зона оформления и выдачи готовых блюд включает в себя окно раздачи с горячей зоной и оборудована производственным столом для оформления блюд, лампами подогрева, устройством для подогрева тарелок.

В "станции пиццы и пасты" выделены две линии:

- линия приготовления пиццы, оборудованная печью электрической для приготовления пиццы, подогревателем тарелок, горизонтальным холодильником из трех секций, где хранятся компоненты для приготовления пиццы, навесными нагревательными лампами;

- линия приготовления пасты, оборудованная саладетом, охлаждаемыми функциональными емкостями, плитой настольной для приготовления пасты, раковиной для мытья рук.

Моечная столовой посуды имеет непосредственную связь с горячим цехом и обеденным залом. Для мытья столовой посуды установлена двухсекционная моечная ванна, посудомоечная машина, стеллажи для просушки посуды, стол с отверстием для сбора грязной посуды. Использованная столовая посуда из обеденного зала в моечную поступает через передаточное окно. Моечная кухонной посуды оборудована двухсекционной моечной ванной, стеллажами и полками навесными для кухонного инвентаря и посуды.

Бар оборудован двухсекционной моечной ванной, коктейльной станцией, барным модулятором, морозильным ларем, холодильником с рабочей поверхностью, соковыжималкой, блендером, льдогенератором, кофемашиной.

Производственное оборудование, кухонный инвентарь и столовая посуда, используемые в ресторане имеются в достаточном количестве, изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. Разделочный инвентарь промаркирован, используется согласно маркировки.

Условия для соблюдения правил личной гигиены имеются: предусмотрено оборудование санузла для персонала, гардероб для персонала оборудован персональными шкафчиками с двойными отделениями, пластиковыми ларями для сбора грязной одежды, галошницей для хранения обуви. Штат работников предприятия – 11 человек. Режим работы кафе – полуторасменный. Все работники имеют  допуски к работе, гигиеническое обучение пройдено (список прилагается). Стирка санитарной одежды осуществляется по договору с городской прачечной.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрена кладовая уборочного инвентаря. Текущая уборка производится своевременно и качественно. Моющие и дезинфицирующие средства, используемые в предприятии, приобретены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован. Договор на проведение дератизации и дезинсекции заключен с ФГУЗ "Областной центр дезинфекции", № 4331/000832 от 19.10.2007 г.. Насекомые и следы грызунов не обнаружены. Программа производственного контроля  представлена, утверждена в установленном порядке