| № | Действие | Критерий оценки | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должностным лицам, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, дано право по предъявлении распоряжения главного государственного санитарного врача и служебного удостоверения беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в целях проверки соблюдения лицами, осуществляющими управленческие функции, и должностными лицами санитарного законодательства и выполнения на указанных объектах санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также проводить отбор продовольственного сырья и пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований. Предъявляет распоряжение и удостоверение | Выполняет объясняет |  |  |
| 1 | Отбор проб проводят в спецодежде(халат, шапочка. продезинфицированными (например, обработкой этиловым спиртом или дезинфицирующими салфетками для индивидуального пользования) непосредственно перед отбором руками или в стерильных перчатках. | Одевает спецодежду Обрабатывает руки Одевает перчатки |  |  |
| 2 | Продукты с явно выраженными признаками порчи (резкий, неприятный гнилостный запах, изменения консистенции, цвета, наличие глубокого или значительного поражения плесенью и др.), признанные при осмотре непригодными для питания, могут браковаться на месте, без лабораторного исследования при обязательном составлении акта с обоснованием причины забраковки. | выполняет |  |  |
| 3 | В нормальных по внешнему виду, при осмотре которых не обнаружено отклонений вызванных физическими, химическими факторами или развитием микроорганизмов пищевых продуктах проводится выделение однородной партии, определение числа и отбор точечных проб, составление объединенной пробы и формирование из нее средней пробы: | выполняет |  |  |
| 4 | Партией считается продукция одного вида, сорта и наименования, выработанная за одну смену и оформленная одним документом о качестве, который должен содержать следующие сведения: наименование предприятия-изготовителя, его подчиненность и местонахождение, наименование продукции и дату выработки, ссылку на нормативный документ, срок годности, температурный режим хранения и реализации. | объясняет |  |  |
| 5 | От каждой однородной партии необходимое количество средних проб с учетом массы партии продукции в соответствии с таблицей | объясняет |  |  |
| 6 | Пробы продуктов для микробиологических анализов отбирают до отбора проб для физико-химических и органолептических анализов. | объясняет |  |  |
| 7 | Пробы продуктов для микробиологических анализов отбирают асептическим способом, исключающим микробное загрязнение продукта из окружающей среды, в стерильную посуду, горло которой предварительно обжигают в пламени горелки. Пробы отбирают с помощью стерильных инструментов. | объясняет |  |  |
| 8 | Масса (объем) пробы продукта устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретный вид продукции и должна быть достаточной для проведения микробиологических и санитарно-химических анализов. | объясняет |  |  |
| 9 | Если масса (объем) пробы продукта равна массе (объему) продукта в потребительской таре, попавшего в выборку, то используют ее содержимое. | Проводит, поясняет |  |  |
| 10 | Если масса (объем) продукта в потребительской таре меньше массы (объема) пробы, то ее формируют из нескольких единиц продуктов в потребительской таре, упаковке. | Проводит поясняет |  |  |
|  | Отбор проб масла сливочного |  |  |  |
|  | Отбор точечных проб от масла сливочного в потребительской таре, включенных в выборку, точечные пробы отбирают из различных мест каждой единицы транспортной тары с продукцией пробником, щупом или ложкой после вскрытия тары, перемешивают и составляют пробу для анализа, массой около 500 г. При отборе проб масла (сливочного всех видов, топленого) в транспортной таре, включенной в выборку точечные пробы, отбирают щупом. Оборудование, используемое для отбора проб должно быть изготовлено из нержавеющей стали, алюминия или полимерных материалов, разрешенных для применения в пищевой промышленности. Щуп погружают в продукт на расстояние от 2 до 5 см от стенки по диагонали до дна тары противоположной стенки. наклонно от края к центру (в бочках) или по диагонали от торца к центру (в ящиках). При t масла ниже 10.С щуп нагревают в воде до t 38-40.С. Для составления объединенной пробы от нижней части столбика масла, взятого щупом из каждой единицы транспортной тары, отбирают ножом точечную пробу около 50 г и помещают в посуду для составления объединенной пробы. Оставшуюся часть масла возвращают на место и заравнивают поверхность. От масла в потребительской таре, включенного в выборку, точечную пробу массой около 50 г отбирают ножом от каждого брикета масла, предварительно сняв упаковку и наружный слой масла толщиной 0,5-0,7 см. Точечные пробы помещают в посуду для составления объединенной пробы. От масла в упаковках 50 г и менее объединенную пробу составляют из целых брикетов. Пробы продуктов для микробиологических анализов отбирают до отбора проб для физико-химических и органолептических анализов. Отбор проб масла сливочного для микробиологического анализа проводят из объединенной пробы собранной асептическим способом стерильным пробоотборником на стерильную крафтбумагу Берется стерильная посуда с широким гортом и плотно притертой крышкой, обжигается горло посуды : тампон на стальной проволоке опускается в спирт, поджигается зажигалкой. Огнем обжигается горло посуды (Или спиртовкой обжигается горло посуды) Незамедлительно проводится отбор проб, для этого асептическим способом со средней пробы масла стерильным шпателем переносится 300гр пищевого продукта. в стерильную посуду. Закрывается пробкой обожженной способом, указанным ранее. фасованное не менее 1 упаковки,1 упаковка не менее 250 г; По окончании отбора проб на микробиологический анализ отбирается сливочное масло развесное, фасованное для проведения санитарно-химического анализа из той же средней пробы Пробу в количестве 200гр шпателем отбирают в полиэтиленовый пакет или крафтбумагу, обвязывают жгутом джутовым. фасованное сливочное масло отбирают не менее 1 упаковки; | объясняет Объясняет Проводит Объясняет Выполняет с помощью пробоотборника, шупа,ложки выполняет Выполняет Объясняет объясняет Выполняет Выполняет Объясняет Выполняет Объясняет Объясняет объясняет Выполняют выполняет выполняет Объясняет Выполняет Выполняют Выполняет Выполняет Объясняет Выполняет Объясняет |  |  |
| 12 | Документирование отбора проб |  |  |  |
| 12.1 | Каждую отобранную пробу маркируют этикетками с указанием наименования продукта, предприятия-изготовителя, номера партии, даты отбора проб, цели микробиологического анализа, подписи лиц, отбиравших пробу. | выполняет |  |  |
| 12.2 | Сразу же после отбора каждой пробы на ёмкость нанести маркировку так, чтобы её было легко идентифицировать | Выполняет объясняет |  |  |
| 12.3 | Заполнить акт отбора проб установленного образца в 2 экземплярах. | Заполняет бланки |  |  |
| 13 | Требования к условиям транспортировки, хранения проб воды для санитарно-химического анализа |  |  |  |
| 13.1 | Отобранные пробы, предназначенные для анализа вне предприятия-изготовителя, пломбируют и опечатывают печатью организации, отвечающей за контролируемую продукцию, Для этого отобранную пробу заворачивают в крафтбумагу, обматывают жгутом, пломбируют и опечатывают печатью организации, направляют на и транспортирование в лабораторию. | Объясняет выполняет |  |  |
| 13.2 | Емкость, пакет с пищевыми продуктами опечатанную с пломбой при необходимости, размещают внутри контейнера (термосумка), предотвращающего их опрокидывание, загрязнение, самопроизвольное открытие пробок. | Выполняет объясняет |  |  |
| 13.3 | Условия хранения проб должны исключать воздействие солнечного света и повышенных температур на пробы пищевых продуктов | объясняет |  |  |
| 13.4 | Не допускается совместное хранение проб пищевых продуктов с другими веществами | объясняет |  |  |
| 13.5 | Во время транспортировки скоропортящейся продукции должно быть обеспечено непрерывное охлаждение проб. Скоропортящиеся пробы должны быть доставлены в лабораторию при температуре не выше 2-7.С в холодильниках или термоконтейнерах не позднее 24 часов с момента отбора проб. | Объясняет выполняет наличие хладоэлементов, озвучивает показание термометра |  |  |
| 13.6 | Срок доставки пробы в лабораторию для санитарно-химического анализа по возможности, без промежуточного хранения при температуре окружающей среды (комнатной температуре)не должен превышать более 36 часов с момента отбора пробы. | объясняет |  |  |
| 13.7 | Нарушение требований отбора, транспортирования и хранения проб воды может повлиять на качество и достоверность полученных результатов!!! | объясняет |  |  |