| № | Действие | Критерий оценки | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должностным лицам, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, дано право по предъявлении распоряжения главного государственного санитарного врача и служебного удостоверения беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в целях проверки соблюдения лицами, осуществляющими управленческие функции, и должностными лицами санитарного законодательства и выполнения на указанных объектах санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также проводить отбор продовольственного сырья и пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований. Предъявляет распоряжение и удостоверение | Выполняет объясняет |  |  |
| 1 | Отбор проб проводят в спецодежде(халат, шапочка.продезинфицированными (например, обработкой этиловым спиртом или дезинфицирующими салфетками для индивидуального пользования) непосредственно перед отбором руками или в стерильных перчатках. | Одевает спецодежду Обрабатывает руки Одевает перчатки |  |  |
| 2 | Продукты с явно выраженными признаками порчи (резкий, неприятный гнилостный запах, изменения консистенции, цвета, наличие глубокого или значительного поражения плесенью и др.), признанные при осмотре непригодными для питания, могут браковаться на месте, без лабораторного исследования при обязательном составлении акта с обоснованием причины забраковки. | выполняет |  |  |
| 3 | В нормальных по внешнему виду, при осмотре которых не обнаружено отклонений вызванных физическими, химическими факторами или развитием микроорганизмов пищевых продуктах проводится выделение однородной партии, определение числа и отбор точечных проб, составление объединенной пробы и формирование из нее средней пробы: | выполняет |  |  |
| 4 | Партией считается продукция одного вида, сорта и наименования, выработанная за одну смену и оформленная одним документом о качестве, который должен содержать следующие сведения: наименование предприятия-изготовителя, его подчиненность и местонахождение, наименование продукции и дату выработки, ссылку на нормативный документ, срок годности, температурный режим хранения и реализации. | объясняет |  |  |
| 5 | От каждой однородной партии необходимое количество средних проб с учетом массы партии продукции в соответствии с таблицей | объясняет |  |  |
| 6 | Пробы продуктов для микробиологических анализов отбирают до отбора проб для физико-химических и органолептических анализов. | объясняет |  |  |
| 7 | Пробы продуктов для микробиологических анализов отбирают асептическим способом, исключающим микробное загрязнение продукта из окружающей среды, в стерильную посуду, горло которой предварительно обжигают в пламени горелки. Пробы отбирают с помощью стерильных инструментов. | объясняет |  |  |
| 8 | Масса (объем) пробы продукта устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретный вид продукции и должна быть достаточной для проведения микробиологических и санитарно-химических анализов. | объясняет |  |  |
| 9 | Если масса (объем) пробы продукта равна массе (объему) продукта в потребительской таре, попавшего в выборку, то используют ее содержимое. | Проводит, поясняет |  |  |
| 10 | Если масса (объем) продукта в потребительской таре меньше массы (объема) пробы, то ее формируют из нескольких единиц продуктов в потребительской таре, упаковке. | Проводит поясняет |  |  |
|  | Отбор проб от жидкой или пастообразной продукции (сливки) |  |  |  |
|  | Из емкости вместимостью до 1000 см пробу отбирают пипеткой или металлическим половником. Если продукт неоднороден по высоте емкости, то содержимое ее перед отбором пробы тщательно перемешивают. Отбирают пробоотборником, или пипеткой мерной Для контроля качества молока и молочных продуктов в цистернах по физико-химическим и микробиологическим показателям отбирают объединенную пробу от каждой партии продукта. Объем объединенной пробы не более 1,5 л. Сливки разливные, фасованные: Перед отбором проб сливки перемешивают мутовкой. Пробы отбирают металлической трубкой, погружая ее до дна фляги. Пробу переносят из каждой фляги, попавшей в выборку в чистый сосуд, который споласкивают исследуемым продуктом, и оттуда, после перемешивания, выделяют средний образец объемом 1500 мл Объем выборки от партии сливок в транспортной таре составляет 5% единиц транспортной тары с продукцией; при наличии в партии менее 20 единиц, отбирают одну Оборудование, используемое для отбора проб должно быть изготовлено из нержавеющей стали, алюминия или полимерных материалов, разрешенных для применения в пищевой промышленности. Сначала отбирается Сливки разливные, фасованные - на микробиологический анализ: Берется стерильная посуда с широким гортом и плотно притертой крышкой, обжигается горло посуды : тампон на стальной проволоке опускается в спирт, поджигается зажигалкой. Огнем обжигается горло посуды (Или спиртовкой обжигается горло посуды) Незамедлительно проводится отбор проб, для этого из стерильного сосуда со средней пробой переносится стерильной пипеткой 200мл пищевого продукта. в стерильную посуду, асептическим способом. Закрывается пробкой обожженной способом, указанным ранее. фасованное не менее 1 упаковки,1 упаковка не менее 250 г; По окончании отбора проб на микробиологический анализ отбирается сливки разливные, фасованные для проведения санитарно-химического анализа из той же емкости со средней пробой Берется посуда объемом 250мл широким горлом и крышкой Пипеткой переносится в посуду пищевой продукт объемом дм, закрывается пробкой фасованное не менее 1 упаковки; | объясняет Объясняет Проводит Объясняет Выполняет с помощью пробоотборника Выполняет Объясняет объясняет Объясняет Выполняет Обжигают посуду выполняют Выполняют Объясняет Выполняет Выполняют Выполняет Выполняет Объясняет |  |  |
| 12 | Документирование отбора проб |  |  |  |
| 12.1 | Каждую отобранную пробу маркируют этикетками с указанием наименования продукта, предприятия-изготовителя, номера партии, даты отбора проб, цели микробиологического анализа, подписи лиц, отбиравших пробу. | выполняет |  |  |
| 12.2 | Сразу же после отбора каждой пробы на ёмкость нанести маркировку так, чтобы её было легко идентифицировать | Выполняет объясняет |  |  |
| 12.3 | Заполнить акт отбора проб установленного образца в 2 экземплярах. | Заполняет бланки |  |  |
| 13 | Требования к условиям транспортировки, хранения проб воды для санитарно-химического анализа |  |  |  |
| 13.1 | Отобранные пробы, предназначенные для анализа вне предприятия-изготовителя, пломбируют и опечатывают печатью организации, отвечающей за контролируемую продукцию, Для этого отобранную пробу заворачивают в крафтбумагу, обматывают жгутом, пломбируют и опечатывают печатью организации, направляют на и транспортирование в лабораторию. | Объясняет выполняет |  |  |
| 13.2 | Емкость, пакет с пищевыми продуктами опечатанную с пломбой при необходимости, размещают внутри контейнера (термосумка), предотвращающего их опрокидывание, загрязнение, самопроизвольное открытие пробок. | Выполняет объясняет |  |  |
| 13.3 | Условия хранения проб должны исключать воздействие солнечного света и повышенных температур на пробы пищевых продуктов | объясняет |  |  |
| 13.4 | Не допускается совместное хранение проб пищевых продуктов с другими веществами | объясняет |  |  |
| 13.5 | Во время транспортировки скоропортящейся продукции должно быть обеспечено непрерывное охлаждение проб. Скоропортящиеся пробы должны быть доставлены в лабораторию при температуре не выше 2-7.С в холодильниках или термоконтейнерах не позднее 24 часов с момента отбора проб. | Объясняет выполняет наличие хладоэлементов, озвучивает показание термометра |  |  |
| 13.6 | Срок доставки пробы в лабораторию для санитарно-химического анализа по возможности, без промежуточного хранения при температуре окружающей среды (комнатной температуре)не должен превышать более 36 часов с момента отбора пробы. | объясняет |  |  |
| 13.7 | Нарушение требований отбора, транспортирования и хранения проб воды может повлиять на качество и достоверность полученных результатов!!! | объясняет |  |  |