| Код технологии |  | Название технологии |
| --- | --- | --- |
| А 05.10.001 |  | Проведение ЭКГ |
| 1. | Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая требования |  |
| 1.1 | Перечень специальностей/кто участвует в выполнении услуги | - Специалист, имеющий диплом установленного образца об окончании среднего профессионального образовательного учебного учреждения по специальностям: 060101 Лечебное дело 060501 Сестринское дело - Специалист, имеющий диплом установленного образца об окончании высшего профессионального образовательного учебного заведения по специальностям: 060101 Лечебное дело 060103 Педиатрия 060500 Сестринское дело |
| 1.2 | Дополнительные или специальные требования к специалистам и вспомогательному персоналу • Иметь действующий сертификат специалиста |  |

РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ (ЭКГ)

| 2. | Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Требования по безопасности труда при выполнении услуги |  |
| 3. | Условия выполнения простой медицинской услуги - Амбулаторно-поликлинические - Стационарные - Транспортировка в условиях машины «скорой медицинской помощи» - Санаторно-курортные |  |
| 4. | Функциональное назначение простой медицинской услуги - Лечебное - Профилактическое - Реабилитационное - Диагностическое |  |
| 5. | Материальные ресурсы |  |
| 5.1 | Приборы, инструменты, изделия медицинского назначения | • аппарат ЭКГ |
| 5.2 | Реактивы | • отсутствуют |
| 5.3 | Иммунобиологические препараты и реагенты | • отсутствуют |
| 5.4 | Продукты крови | • отсутствуют |
| 5.5 | Лекарственные средства |  |
| 5.6 | Прочий расходуемый материал | • антисептик для обработки кожи рук • гель токопроводящий для электродов |
| 6. | Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги Алгоритм выполнения ЭКГ Подготовка к процедуре. 1. Представиться пациенту. 2. Получить согласие на предстоящую медицинскую процедуру. 3. Рассказать пациенту о цели и последовательности выполнения медицинской процедуры. 4. Предложить/помочь пациенту занять удобное положение лежа на спине. 5. Обработать руки гигиеническим способом. 6. Подготовить аппарат. 7. Кожу под электродом увлажнить либо наложить одноразовые электроды, имеющие слой токопроводящего геля. |  |
|  | 8. Электрод с красным наконечником накладывают на правую руку, с желтым — на левую руку, с зеленым — на левую ногу, с черным — на правую ногу. Дополнительные отведения. Крайние левые грудные отведения (V7 — V ) снимают при диагностике задне-нижних и задне-базальных локализаций инфаркта миокарда: грудной электрод устанавливают в точку по задне-аксиляр- ной линии на уровне верхушки — позиция V7, по лопаточной линии на уровне верхушки — позиция V8, по левой паравертебральной линии — позиция V . Отведения по Небу широко используются для мониторного наблюдения, при проведении велоэргометрической пробы, для диагностики инфарктов в задне- базальных отделах левого желудочка и других целях. Методика снятия ЭКГ по Небу: красный электрод — с правой руки переносят во II межреберье справа от грудины; желтый электрод — с левой руки переносят на грудную клетку в позицию V7; зеленый электрод — с левой ноги переносят в позицию V . На I стандартном отведении электрокардиографа регистрируется отведение Dorzales, на II отведении — Anterior, на III отведении — Inferior. Эти отведения несут сжатую информацию о состоянии всех отделов сердца. Отведения по Слопаку: снятие отведений осуществляется на I стандартном отведении электрокардиографа: красный электрод — с левой руки переносит в позицию V7,a желтый электрод поочередно устанавливают по ходу II межре- берья слева. S — желтый электрод в позиции по парастернальной линии слева во II межреберье, S2 — по средне-ключичной линии, S4 — по передней подмы шечной линии, S3 — на средине расстояния между S2 и S4. Выполнение процедуры 9.Обработать предполагаемое место наложения электрода гелем. 10.Наложить электроды на основные отведения. Включить аппарат. Регистрацию электрокардиограммы начинают и заканчивают записью калибровочного сигнала 1 mV (1 милливольт), величину которого обычно устанавливают 10 мм. Окончание процедуры 11.Сбросить использованные расходные материалы в маркированные емкости согласно классам медицинских отходов. 12.Снять перчатки и сбросить их в контейнер согласно классу медицинских отходов. 13. Обработать руки гигиеническим способом. 14.Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинской документации. |  |
| 7. | Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики - ЭКГ проводится после 15—20 минутного отдыха. - Перед исследованием не рекомендуется плотный прием пищи. В каждом отведении должно быть зарегистрировано не менее 4 комплексов ЭКГ, при аритмии или блокадах число комплексов 8—10. Необходимо подписать отведения (вверху, над кривой), если это не делает электрокардиограф автоматически. На ленте ЭКГ должны быть указаны данные больного: Ф. И. О. возраст, пол, дата и время регистрации. |  |
| 8. | Достигаемые результаты и их оценка |  |
| 9. | Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и дополнительная информация для пациента и членов его семьи |  |

10. Параметры оценки и контроля качества выполнения методики

Оценка вольтажа: В периферических отведениях нормальным считается вольтаж электрокардиограммы в пределах от 5 до 15 мм. Если амплитуда комплекса ниже 5 мм в каждом из периферических отведений, такую ЭКГ необходимо расценивать как низковольтную.

Изменение вольтажа может быть вызвано как изменением состояния самого миокарда, так и различными экстракардиальными факторами: — Истинное (миокардиальное) снижение вольтажа может быть обусловлено воспалительными заболеваниями сердечной мышцы (миокардитами), кардиосклерозом, различными кардиомиопатиями.

Снижение вольтажа как следствие экстракардиальных событий может встречаться при выпотных перикардитах, «панцирном» сердце, левостороннем зкнудативном плеврите, массивной левосторонней пневмонической инфильтрации, эмфиземе легких, ожирении, отеке подкожной клетчатки, плохом контакте электродов с кожей.

Увеличение вольтажа связано, как правило, с гипертрофией желудочков, блокадой проведения импульса, может также встречаться у лиц с астенической конституцией. Определение ЧСС. Под частотой сердечных сокращений подразумевают число сердечных циклов в одну минуту. Для подсчета средней длительности сердечного цикла достаточно измерить три интервала между зубцами R ( R - R) и взять его среднее значение.

При нерегулярном ритме рекомендуется учитывать не менее 10 таких интервалов. Зная средний интервал R - R, можно подсчитать ЧСС в одну минуту. Для этого применяется формула: ЧСС=60 / R - R (с). Частоту сердечных сокращений свыше 90 ударов в одну минуту при синусовом ритме называют синусовой тахикардией. Урежение ЧСС меньше 60 ударов в одну минуту — синусовой брадикардией.

Определение ритма. Регулярный, или правильный ритм сердца диагностируем н в том случае, когда продолжительность интервалов R - R одинакова или разброс полученных величин не превышает 10% от средней продолжительности и интервалов R - R. Во всех остальных случаях диагностируется неправильны й (нерегулярный) ритм сердца.

Нео6ходимо определить, где расположен водитель ритма. В норме эти функции выполняет синусовый (синоатриальный) узел. Критериями нормального синусового ритма являются:

Наличие зубца Р синусового происхождения, предшествующего комплексу QKS. (Зубец Р синусового происхождения обязательно положительный в отведениях I, II, V5 ,V6 и отрицательный в AVR).

2) Постоянное и нормальное расстояние Р Q (0,12—0,20 с).

3) Постоянная форма зубца Р во всех отведениях.

4) Постоянное расстояние Р-Р.

11. Стоимостные характеристики технологий выполнения простой медицинской

услуги

• Коэффициент УЕТ медицинской сестры — 1,0

12. Графическое, схематические и табличное представление технологий выполнения простой медицинской услуги

•  Приложение

13. Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документация (при необходимости) •   Отсутствует

| 12 | Графическое, схематическое и табличное представление технологий. Рис. 2. Схема наложения электродов при записи стандартных отведений ЭКГ Рис 3. Схема расположения грудных электродов Рис.4. Расположение электродов при записи отведений по Небу а)вид спереди б)вид сбоку |
| --- | --- |
| 13. | Формулы, расчеты, нормограммы, бланки и другая документация (при необходимости) Рис. 5. Компоненты ЭКГ и их нормальные величины (в сек.) Пример протокола электрокардиографического исследования Ф.И.О. пациента возраст (год рождения) Дата исследования Клинический диагноз Отделение палата № Анализ ЭКГ P (мм) Pg (сек) GRS= (сек) GRST= (сек) R-R= (сек) ЧСС= (уд. в мин.) Отклонение сегмента 8 -- Т от изолинии и изменения зубца Т Отклонение электрической оси сердца (угол а в градусах) Систолический показатель (в % и его отклонение от нормы) Заключение по ЭКГ: Подпись _____________________ |